# АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

# ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Учебное пособие по курсам

электротехники и ТОЭ

Санкт-Петербург

2003

Санкт-Петербургский государственный университет

информационных технологий, механики и оптики

Кафедра электротехники и прецизионных

электромеханических систем

# АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ

Санкт-Петербург

2003

### УДК 621.3

Петров Е. А. Анализ электрических цепей переменного тока. Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ. – СПб: СПбГУИТМО, 2003  42 с.

В пособии изложена методика анализа линейных электрических цепей переменного тока.

На примерах показана последовательность расчета по мгновенным значениям величин и методом комплексных чисел.

Задания содержат задачи  разной степени сложности и могут быть использованы для аудиторных занятий и в качестве домашних заданий.

Пособие предназначено для студентов следующих направлений подготовки: 654000, 651100, 553100, 654400, 651900, 654300, 652300, 654500, 653700, 654600, 652000, 551900.

## Рекомендовано кафедрой электротехники и прецизионных электромеханических систем СПбГУИТМО, протокол №     от   6 июня 2003 г.

 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики  и оптики, 2003

 Е. А. Петров, 2003

АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ ПО МГНОВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ВЕЛИЧИН

Большая часть электрической энергии вырабатывается в виде ЭДС, изменяющейся во времени по закону гармонической (синусоидальной) функции. Источниками гармонической ЭДС  служат синхронные, ламповые и полупроводноиковые генераторы. Простейший генератор такой ЭДС  металлическая рамка, вращающаяся в равномерном постоянном магнитном поле с угловой частотой .

Токи и напряжения элементов линейной электрической цепи, присоединенной к генератору, изменяются во времени по закону синусоидальной функции, повторяя форму ЭДС.

Аналитически они записываются следующим образом

i(t) =Im sin(t+i),  u(t) =Um sin(t+u),  e(t) =Em sin(t+e), где i(t),  u(t),  e(t) мгновенные значения величин; Im, Um, Em   их амплитудные  значения; (t+)  фаза;   начальная фаза;    угловая частота[радиан/c];

f  частота [Гц]; T = 1/f  период [c].

Амперметры и вольтметры, предназначенные для измерения значений тока, напряжения и ЭДС, изменяющихся по гармоническому закону, градуированы в действующих значениях  измеряемых величин.

I = Im/ 2, U = Um / 2, E = Em / 2,

где I, U, E-действующие значения.

Рассмотрим токи и напряжения в пассивных элементах цепи  резистивном R, индуктивном L и емкостном C. Кратко эти элементы будем называть сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Их величины измеряются в омах, генри и фарадах.

Полагаем ток i(t)=Imsin(t) заданным; его начальная фаза опущена.

i= Im sin(t)

uL = Ldi/dt;

uL = LIm cos(t)= UmLsin(t+ /2)

UmL / Im = L = xL[Ом]

L

i= Im sin(t)

uR = Ri

uR = RIm  sin(t)= UmR sin(t)

UmR / Im = R

R

xL  сопротивление индуктивности

i= Im sin(t)

C

UmC /Im =1/C = xC [Ом]

xC  сопротивление емкости

Umr

Im

Im

UmL

Im

UmC

u = i

u = i/2

u = i+/2

Соотношение амплитуд и фаз синусоидальных величин целесообразно иллюстрировать векторной диаграммой. Так для сопротивления, индуктивности и емкости диаграммы будут следующими -

R

L

C

uR

uC

uL

i

e

Схема цепи  представлена

на рисунке. Полагаем ток i(t) =Im sint заданным.

Анализ последовательной R, L, C цепи

По закону Кирхгофа  e = uR + uL + uC  или

Цепь линейная, поэтому ЭДС e = Em sin(t+) с неизвестными амплитудой Em  и сдвигом фаз   будет

Em  sin(t+) = RIm sin(t)+LIm sin(t+/2)+(1/C)Im sin(t/2).



Um r= RIm

Im

UmL = LIm

UmC = (1/C)Im

Em

Из треугольника, образованного  векторами напряжения и  ЭДС, определяем Еm и .

xL = L, xC = (1/C), x = xLxC;

Для определения Em  и    можно рассмотреть последнее равенство в моменты времени t1=0  и  t2=/2. Из полученных соотношений, путем преобразований, вычислить искомые величины. Однако наглядней и проще воспользоваться векторной диаграммой; ее фрагменты ранее были показаны.

e = Emsin(t + )

Вектора диаграммы образуют треугольник напряжений.

zIm



RIm

xIm = xLImxCIm

Умножив стороны треугольника

сопротивлений    на  I 2, получим

треугольник мощностей.



Мощности: P   активная [Вт], Q  реактивная [вар], S – полная [ВА].

Разделив стороны треугольника напряжений  на Im, получим

треугольник сопротивлений. В нем

z – полное сопротивление цепи.



x = xLxC

R

R

L

C

uR

uC

uL

i

e

e = 10 sin100t, B;

R = 4 Ом;

L = 0,05 Гн;

C = 0,01 Ф.

В качестве примера рассмотрим схему следующей цепи:

Определим мгновенные значения i(t), uR(t), и uL(t), uC (t); действующие значения I, U, UR, UL и UC; активную P, реактивную Q и полную S мощности.

UR=5B

UL=6,25B

Uc=1,25B

I=1,25A

E=7,07B

 = 45

1

25

2

100

4

2

,

sin(

/

/

)[

];

t

B









UL = 6,25[B].

Соотношение величин и их фаз представлено векторной диаграммой: в ней E, U, I – действующие значения ЭДС, напряжения и тока.

ЗАДАНИЕ 1

Последовательная цепь переменного тока (рис.1, 2) составлена источником ЭДС, резистивным, индуктивным и емкостным элементами, параметры которых указаны в таблицах 1.1  1.4.

e(t)

i(t)

L

R

C

uRL(t)

uC(t)

uL(t)

uRC(t)

R

L

C

e(t)

i(t)

uR(t)

uLC(t)

Рис. 1                                                             Рис.2

Рассчитать мгновенные и действующие значения ЭДС, тока и напряжений на элементах; одна из перечисленных величин задана.

Определить среднюю мощность, рассеиваемую в цепи.

Построить векторную диаграмму для действующих значений величин.

Таблица 1.1

| Вариант | Схема | # R [Ом] | # L [мГн] | # C [мкФ] | Заданная величина i[A]; e,u[B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 9 | 80 | 2000 | uL = 50,59sin(100t+71,56) |
| 2 | 2 | 6 | 40 | 714,2 | uC = 46,03sin(200t99,46) |
| 3 | 1 | 4 | 22,5 | 2500 | uLC = 35,78sin(400t+26,56) |
| 4 | 1 | 3 | 10 | 666,6 | uR = 8,319sin(500t33,69) |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 333,3 | e = 70sin(1000t) |
| 6 | 1 | 3 | 20 | 1428,5 | i = 8,575sin(100t+59,03) |
| 7 | 2 | 1 | 10 | 5000 | uL = 56,57sin(200t+45) |
| 8 | 2 | 6 | 12,5 | 357,1 | uC = 11,07sin(400t71,56) |
| 9 | 1 | 5 | 8 | 285,7 | uLC = 25,72sin(500t59,03) |
| 10 | 1 | 9 | 5 | 1000 | uR = 5,68sin(1000t23,96) |
| 11 | 2 | 6 | 20 | 1111,1 | uRL = 20,58sin(100t+67,83) |
| 12 | 2 | 6 | 40 | 1666,6 | uRC = 68,71sin(200t66,37) |
| 13 | 1 | 8 | 15 | 312,5 | e = 50sin(400t) |
| 14 | 1 | 2 | 12 | 285,7 | i = 22,36sin(500t+26,56) |
| 15 | 2 | 5 | 7 | 1000 | uL = 17,92sin(1000t+39,8) |
| 16 | 2 | 8 | 60 | 1250 | uC = 87,31sin(100t75,96) |
| 17 | 1 | 6 | 15 | 1250 | uLC = 13,15sin(200t80,53) |
| 18 | 1 | 9 | 17,5 | 500 | uR = 39,05sin(400t12,53) |
| 19 | 2 | 8 | 8 | 250 | uRL = 50sin(500t+53,13) |
| 20 | 2 | 5 | 7 | 250 | uRC = 65,89sin(1000t69,62) |
| 21 | 1 | 1 | 50 | 10000 | e = 40sin(100t) |
| 22 | 1 | 8 | 45 | 625 | i = 6,201sin(200t+7,125) |
| 23 | 2 | 4 | 7,5 | 625 | uL = 65,48sin(400t+104) |
| 24 | 2 | 6 | 16 | 500 | uC = 38,83sin(500t123,7) |
| 25 | 1 | 6 | 5 | 125 | uLC = 4,472sin(1000t63,43) |
| 26 | 1 | 3 | 10 | 1428,5 | uR = 13,42sin(100t+63,43) |
| 27 | 2 | 3 | 10 | 625 | uRL = 32,25sin(200t+97,12) |
| 28 | 2 | 5 | 7.5 | 416,6 | uRC = 26,79sin(400t19,23) |
| 29 | 1 | 4 | 10 | 250 | e = 10sin(500t) |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 166,6 | i = 14sin(1000t+53,13) |

Таблица 1.2

| Вариант | Схема | # R [Ом] | # L [мГн] | # C [мкФ] | Заданная величина i[A]; e,u[B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 333,3 | e = 40sin(500t) |
| 2 | 1 | 3 | 15 | 1250 | i = 14sin(400t53,13) |
| 3 | 1 | 5 | 40 | 5000 | uR =17,43sin(200t54,46) |
| 4 | 2 | 2 | 60 | 1428,6 | uL =107,3sin(100t+116,5) |
| 5 | 2 | 8 | 5 | 166,6 | uC = 14,88sin(1000t82,87) |
| 6 | 2 | 8 | 14 | 500 | uRL = 74,65sin(500t+20,64) |
| 7 | 2 | 9 | 2,5 | 625 | uRC = 31,14sin(400t5,527) |
| 8 | 1 | 5 | 15 | 5000 | uLC = 7,428sin(200t+68,2) |
| 9 | 1 | 1 | 30 | 1428,6 | e = 30sin(100t) |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 200 | i = 24,75sin(1000t45) |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 500 | uL = 24,96sin(500t+146,3) |
| 12 | 2 | 5 | 17,5 | 2500 | uC = 10,24sin(400t140,2) |
| 13 | 1 | 4 | 35 | 1000 | uR = 80,5sin(200t26,56) |
| 14 | 2 | 5 | 10 | 2000 | uRL = 31,85sin(100t+49,97) |
| 15 | 2 | 2 | 9 | 333,3 | uRC = 51,31sin(1000t127,9) |
| 16 | 1 | 8 | 6 | 250 | uLC = 10,6sin(500t58) |
| 17 | 1 | 6 | 20 | 500 | e = 90sin(400t) |
| 18 | 1 | 6 | 35 | 1000 | i = 14,23sin(200t+18,43) |
| 19 | 1 | 7 | 10 | 5000 | uR = 39,6sin(100t+8,13) |
| 20 | 2 | 6 | 8 | 111,1 | uL = 65,76sin(1000t+99,46) |
| 21 | 2 | 3 | 8 | 250 | uC = 80sin(500t36,87) |
| 22 | 2 | 7 | 12,5 | 625 | uRL = 36,49sin(400t+27,41) |
| 23 | 12 | 4 | 40 | 1000 | uRC = 76,84sin(200t88,21) |
| 24 | 1 | 7 | 40 | 1666,6 | uLC = 2,747sin(100t74,05) |
| 25 | 1 | 5 | 1 | 250 | e = 80sin(1000t) |
| 26 | 1 | 9 | 16 | 400 | i = 8,433sin(500t18,43) |
| 27 | 1 | 3 | 40 | 1111,1 | uR = 36sin(100t+59,04) |
| 28 | 2 | 8 | 20 | 714,3 | uL = 18,73sin(200t+110,5) |
| 29 | 2 | 5 | 80 | 10000 | uC = 2,325sin(100t144,5) |
| 30 | 2 | 1 | 7 | 333,3 | uRL= 154,3sin(1000t+5,906) |

Таблица 1.3

| Вариант | Схема | # R [Ом] | # L [мГн] | # C [мкФ] | Заданная величина i[A]; e,u[B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 15 | 1250 | uLC = 56,22sin(400t+51,34) |
| 2 | 2 | 7 | 20 | 833,3 | uRC = 12,66sin(200t24,65) |
| 3 | 2 | 1 | 40 | 3333,3 | uRL = 58,31sin(100t+30,96) |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 500 | uC = 37,95sin(1000t71,56) |
| 5 | 2 | 3 | 14 | 666,6 | uL = 126sin(500t+36,87) |
| 6 | 1 | 7 | 12,5 | 357,1 | uR = 38,46sin(400t+15,94) |
| 7 | 1 | 1 | 20 | 555,5 | i = 5,883sin(200t+78,7) |
| 8 | 1 | 7 | 10 | 1250 | e = 40sin(100t) |
| 9 | 1 | 7 | 5 | 111,1 | uLC = 9,923sin(1000t60,25) |
| 10 | 2 | 1 | 10 | 500 | uRC = 87,46sin(500t120,9) |
| 11 | 2 | 9 | 7,5 | 277,7 | uRL = 70,16sin(400t+52,12) |
| 12 | 2 | 3 | 40 | 2500 | uC = 26,83sin(200t153,4) |
| 13 | 2 | 8 | 50 | 1111,1 | uL = 27,95sin(100t+116,5) |
| 14 | 1 | 7 | 5 | 111,1 | uR = 34,73sin(1000t+29,74) |
| 15 | 1 | 1 | 4 | 500 | i = 26,83sin(500t+63,43) |
| 16 | 1 | 8 | 22,5 | 500 | e = 40sin(400t) |
| 17 | 1 | 4 | 40 | 1000 | uLC = 6sin(200t+53,13) |
| 18 | 2 | 5 | 40 | 3333,3 | uRC = 57,18sin(100t42,27) |
| 19 | 2 | 8 | 5 | 166,6 | uRL = 23,4sin(1000t+39,13) |
| 20 | 2 | 4 | 12 | 2000 | uC = 9,37sin(500t141,3) |
| 21 | 2 | 1 | 10 | 312,5 | uL = 29,1sin(400t+165,9) |
| 22 | 1 | 8 | 25 | 625 | uR = 65,54sin(200t+20,56) |
| 23 | 1 | 4 | 90 | 1250 | i = 14,55sin(100t14,04) |
| 24 | 1 | 4 | 7 | 250 | e = 90sin(1000t) |
| 25 | 1 | 8 | 2 | 1000 | uLC = 3,721sin(500t82,87) |
| 26 | 2 | 7 | 7,5 | 277,7 | uRC = 24,73sin(400t11,52) |
| 27 | 2 | 8 | 30 | 1000 | uRL = 86,82sin(200t+29,74) |
| 28 | 2 | 6 | 20 | 1428,5 | uC = 17,92sin(100t50,19) |
| 29 | 2 | 8 | 1 | 333,3 | uL = 8,489sin(1000t+104) |
| 30 | 1 | 6 | 14 | 500 | uR = 71,52sin(500t26,56) |

Таблица 1.4

| Вариант | Схема | # R [Ом] | # L [мГн] | # C [мкФ] | Заданная величина i[A]; e,u[B] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 6 | 5 | 277,8 | uR = 19,52sin(400t+49,4) |
| 2 | 2 | 4 | 30 | 5000 | uL = 65,59sin(200t+38,66) |
| 3 | 2 | 4 | 30 | 5000 | uC = 33,95sin(100t104) |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 166,6 | uRL = 48,81sin(1000t+139,4) |
| 5 | 2 | 7 | 6 | 222,2 | uRC = 24,73sin(500t11,52) |
| 6 | 1 | 5 | 17,5 | 625 | uLC = 5,145sin(400t+59,04) |
| 7 | 1 | 4 | 45 | 1666,6 | e = 80sin(200t) |
| 8 | 1 | 1 | 80 | 2500 | i = 14,55sin(100t75,96) |
| 9 | 1 | 5 | 9 | 500 | uR = 40,68sin(1000t54,46) |
| 10 | 2 | 5 | 8 | 666,6 | uL = 31,38sin(500t+78,69) |
| 11 | 2 | 3 | 22,5 | 312,5 | uC = 25,3sin(400t108,4) |
| 12 | 2 | 8 | 10 | 555,5 | uRC = 67,96sin(200t7,18) |
| 13 | 2 | 5 | 90 | 2000 | uRL = 64,32sin(100t+22,28) |
| 14 | 1 | 5 | 9 | 250 | uLC = 42,43sin(1000t+45) |
| 15 | 1 | 2 | 8 | 333,3 | e = 90sin(500t) |
| 16 | 1 | 9 | 12,5 | 625 | i = 8,834sin(400t6,34) |
| 17 | 1 | 8 | 25 | 5000 | uR = 17,89sin(200t26,56) |
| 18 | 2 | 4 | 30 | 2000 | uL = 13,42sin(100t+116,5) |
| 19 | 2 | 5 | 6 | 500 | uC = 12,49sin(1000t128,6) |
| 20 | 2 | 6 | 2 | 333,3 | uRL = 62,3sin(500t+49,27) |
| 21 | 2 | 4 | 20 | 833,3 | uRC = 7,809sin(400t88,21) |
| 22 | 1 | 5 | 40 | 714,3 | uLC = 5,883sin(200t+78,7) |
| 23 | 1 | 9 | 80 | 1666,6 | e = 50sin(100t) |
| 24 | 1 | 7 | 4 | 111,1 | i = 4,65sin(1000t+35,54) |
| 25 | 1 | 1 | 4 | 666,6 | uR = 28,28sin(500t+45) |
| 26 | 2 | 3 | 22,5 | 1250 | uL = 82,72sin(400t+23,2) |
| 27 | 2 | 6 | 25 | 714,2 | uC = 88,54sin(200t71,56) |
| 28 | 2 | 2 | 70 | 5000 | uRL = 13,52sin(100t+5,856) |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 142,8 | uRC = 51,45sin(1000t5,906) |
| 30 | 1 | 7 | 8 | 250 | uLC = 4,961sin(500t60,25) |

# АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ ПО КОМПЛЕКСНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ ВЕЛИЧИН

В этом методе токи i(t), напряжения u(t), ЭДС e(t) электрической цепи, изменяющиеся во времени по гармоническому закону, значения сопротивлений R, xL , xC представляются комплексными числами. Такой подход позволяет при расчете цепей переменного тока использовать все приемы и методы, обоснованные для анализа цепей постоянного тока.

Представление гармонических функций

векторами на комплексной плоскости

t

i

Re

Im

Im

Амплитуда тока  Im   модуль  вектора.

Его начальная фаза i – угол поворота   вектора относительно  оси  Re. Зависимость тока от времени представлена вращением вектора  с угловой частотой .

Току i=Im sin(t + i) поставим в соответствие вектор на комплексной плоскости, где оси действительных и мнимых чисел обозначены Re и Im.

Аналитически этот вращающийся вектор записывается так

Im e jt e ji.

Амплитуда       Оператор вращения с        Оператор поворота

угловой частотой           на угол i

Imej(wt+yi)=Imcos(wt+yi)+jImsin(wt+yi).Проектируем  вращающийся вектор на оси Re и Im 

Оказывается, что проекция вращающегося вектора на ось мнимых чисел и есть ток i(t) с которого мы начали рассмотрение.

Обозначим  Im e ji  = Im, где Im  комплекс амплитудного значения тока.

Таким образом i = Im sin(t + i) = Im[Im e jt];

 операция выделения мнимого

из комплексного.

При необходимости можно оперировать  действующим значением тока I = Im / 2; I = | I |. Это значение измеряет амперметр.  Аналогично

u = Um sin(t+i) = Im[Um ejt]; e = Em sin(t+e) = Im[Em ejt], где

Um = Um eju, Em  = Em eje  комплексные амплитуды напряжения и ЭДС.

Комплексы их действующих значений  U = Um / 2;  E = Em / 2;

U = | U | и E = | E |. Эти значения можно измерить вольтметром.

##### Последовательная RLC цепь. Второй закон Кирхгофа

R

L

C

uR

uC

uL

i

e

Полагаем заданным ток

i = Im sin(t + i ).

и закон Ома в комплексной форме записи

e = uR + uL + uC  или

Амплитуда и начальная фаза ЭДС е(t) = Em sin(t + e) подлежат определению. Согласно второму закону Кирхгофа

Мгновенные значения тока и ЭДС представляем векторами на комплексной плоскости:  i = Im sin(t + i) = Im[Im ejt];      I m = Im eji;

e = Em sin(t + e) = Im[Em e jt]; Em = Em e je.

Em = UmR + UmL + UmC .

Подставляем эти соотношения в исходное уравнение, выполняем операции умножения, дифференцирования и интегрирования; сокращаем общий множитель e jt .

Em = Im (ZR + ZL + ZC) = Im Z.

Комплексное 

сопротивление цепи

R

jL

-j/C

UmR

UmC

UmL

Im

Em

Последнее равенство есть второй закон Кирхгофа в комплексной форме записи. Из него следует закон Ома и схема замещения.

Мгновенное значение ЭДС  e = Im[Emejt].

##### Параллельная R,L,C цепь. Первый закон Кирхгофа

и закон Ома в комплексной форме записи

C

e

L

R

u

iR

iL

iC

i

Задана ЭДС  e = Em sin(t + e).

Напряжение на зажимах цепи

u = Um sin(t + u), где Um = Em, u = e.

i = iR + iL + iC;

Амплитуда и начальная фаза тока источника i = Im sin(t +i) подлежат определению. Согласно первому закону Кирхгофа

Мгновенные значения напряжения и тока представляем векторами на комплексной плоскости:  u = Um sin(t + u) = Im[Um ejt];      U m = Um eju;

i = Im sin(t + i) = Im[Im e jt]; Im = Im e ji.

Im = ImR  + ImL + ImC.

Подставляем эти соотношения в исходное уравнение, выполняем операции деления, дифференцирования и интегрирования, сокращаем все слагаемые на общий множитель ejt 

Последнее равенство есть первый закон Кирхгофа в комплексной форме записи. Из него следует закон Ома и схема замещения.

jbC

Em

-jbL

g

Um

ImR

ImL

ImC

Im

Im = Um ( g  jbL  + jbC);

Um = Em;   Im = EmY.

Комплексная 

проводимость цепи

g = 1/R;  bL = 1/L;  bC  = C.

Мгновенное значение тока источника i = Im[Im e jt].

Таким образом, первый и второй законы Кирхгофа в комплексной форме записи имеют вид

Em = UmR + UmL + UmC ; Im = ImR  + ImL + ImC.

Составляющие уравнения величины не зависят от времени, а представлены только комплексными значениями.

Очевидно сходство уравнений Кирхгофа в комплексной форме записи с аналогичными соотношениями для цепей постоянного тока.  Это обстоятельство дает возможность ранее обоснованные приемы и методы анализа цепей   постоянного тока применять и для расчета цепей,  в которых e, u, i изменяются по гармоническому закону.

e = 10 sin100t, B;

R = 1 Ом; L = 0,01 Гн;

C = 0,01 Ф.

C

e

iC

R

L

iR

iL

uRC

В качестве примера рассмотрим схему следующей цепи.

Определим мгновенные и действующие значения токов в ветвях, напряжений на всех элементах. Построим векторную диаграмму.

Представляем сопротивления элементов и мгновенные значения e(t), u(t), i(t) комплексными числами.

xL = L = 100  0,01 = 1[Ом] j1; xC = 1/C = 1/(100  0,01) = 1[Ом]  j1; e = 10 sin100t [B]  Em = 10; i(t)  Im;  u(t)  Um .

ImC

-j1

1

j1

UmRC

ImL

ImR

Em=10

Рисуем схему замещения; размерность величин на ней  не указываем.

Оператор e jt опускаем, но обязательно припишем к результату.

ZÝ=ZL+ZRC=j+1(−j)1−j=j+1−j1−j=12e−j45o=0,707ej45o.Записываем эквивалентное сопротивление цепи относительно зажимов источника.

Определяем токи в ветвях и напряжение на элементах R, C и L

UmRC  = 14,14e -j450,707e-j45= 10e –j90

ImL = Em/ZЭ = 10/0,707e j45 = 14,14e-j45 ;  UmRC = ImL  ZRC ;

ImR =UmRC /R=10e –j90/1=10e –j90 ; ImC =UmRC /-jxC =10e –j90 /-j1= 10; -j1=e –j90.

UmL =ImLjxL =14,14e-j45j1= 14,14ej45  ; j1=e j90.

Записываем мгновенные значения величин, не забывая  о ранее  опущенном операторе e j100t

iL(t) = Im[ImL ej100t ] = Im[14,14e-j45ej100t] = 14,14 sin(100t 45 ),[A];

iR(t) = Im[ImR ej100t ] = Im[10e-j90ej100t] = 10sin(100t 90 ),[A];

iC(t) = Im[ImC ej100t ] = Im[10ej0ej100t] = 10 sin(100t ),[A];

uRC(t) = Im[UmRC ej100t ] = Im[10e-j90ej100t] = 10 sin(100t 90 ),[B].

uL(t) = Im[UmL ej100t ] = Im[14,14ej45ej100t] = 14,14 sin(100t+ 45 ),[B].

Рассчитываем действующие значения токов и напряжения

IL = ImL /2 = 10[A]; IR = ImR /2 = 7,07[A];  IC = ImC /2 = 7,07[A];

URC = UmRC/2 = 7,07[B]; UL = UmL/2 = 10[B].

UmRC

ImL

ImC

Em

ImR

UmL

45

-90

-45

a

b

Векторную диаграмму предпочтительно

строить в такой последовательности:

uRC = 10 sin(100t  90);

iR = 10 sin(100t  90);

iC = 10 sin(100t);

iL = iR + iC = 14,1 sin(100t  45);

uL = 14,1 sin(100t + 45);

e = uL + uRC = 10 sin(100t).

Масштаб: ab = 10[B] или 10[A].

ЗАДАНИЕ 2

3

1

2

5

4

i1

i2

i3

u1

u2

u3

u4

u5

e

3

1

2

5

4

i1

i2

i3

u1

u2

u3

u4

u5

e

3

1

2

5

4

i1

i2

i3

u1

u2

u3

u4

u5

e

Анализу подлежит электрическая цепь, варианты схем которой формально изображены на трех рисунках.

Рис. 1                                    Рис. 2                                    Рис. 3

Перед расчетом необходимо составить схему предложенного преподавателем варианта. В качестве примера показана схема тридцатого варианта из таблицы 2.1 . Второго элемента на схеме нет; он закорочен.

i1 = 23,18sin(400t+29,7) A

Рекомендуем не изменять нумерацию элементов, токов и напряжений.

C4  1250 мкФ

R1  7 Ом

L3

10 мГн

C5

1250 мкФ

e

i2

i3

Рассчитать мгновенные значения ЭДС источника, токов ветвей, напряжений на элементах.

Определить активную, реактивную и полную мощности.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений для амплитуд-          ных значений величин.

Таблица 2.1

| Вариант | Схема | Элементы ветвей R [Ом], L[мГн], C[мкФ] | Заданная величина i [A]; e,u [B] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C1= 10000, R3= 2, L4= 40, R5= 2 | e = 10sin(100t) |
| 2 | 2 | C1=2500, R3=3, L4=25, R5=3 | i1 = 2,647sin(200t+36) |
| 3 | 3 | C1=312,5, R3=4, L4=10, R5=4 | i2 = 1,65sin(400t45) |
| 4 | 1 | L1=10, R3=6, C4=1000, R5=6 | i3 = 1,445sin(500t46,2) |
| 5 | 2 | L1=2, R3=8, C4=250, R5=8 | u1 = 4,472sin(1000t+63,4) |
| 6 | 3 | L1=40, R3=4, C4=5000, R5=4 | u4 = 6,667sin(100t90) |
| 7 | 1 | R1=2, L3=25, C4=1000, R5=2 | u5 = 7,172sin(200t+71) |
| 8 | 2 | R1=5, L3=5, C4=625, R5=5 | e = 22sin(400t) |
| 9 | 3 | R1=3, L3=10, C4=500, R5=3 | i1 = 4,1sin(500t+27,2) |
| 10 | 1 | R1=6, C2=250, L3=8, R4=6, C5=250 | i2 = 1,938sin(1000t63,4) |
| 11 | 2 | R1=3, C2=2500, L3=50, R4=3, C5=2500 | i3 = 4,174sin(100t63,4) |
| 12 | 3 | R1=6, C2=1000, L3=10, R4=6, C5=1000 | u3 = 9,864sin(200t+99,5) |
| 13 | 1 | C1=625, R3=3, L4=20, C5=625 | u5 = 24sin(400t90) |
| 14 | 2 | C1=1000, R2=5, R3 =5, L4=8, C5=1000 | u2 = 10,43sin(500t+71) |
| 15 | 3 | C1=1000, R3=5, L4=8, C5=1000 | e = 32sin(500t) |
| 16 | 1 | R1=8, R2=8, C3=1250, R4=8, L5=60 | i1 = 0,741sin(100t+14,5) |
| 17 | 2 | R1=6, R2=6, C3=1250, R4=6, L5=15 | i2 = 1,468sin(200t+49,8) |
| 18 | 3 | R1=9, R2=9, C3=1250, R4=9, L5=12,5 | i3 = 0,2502sin(400t101,7) |
| 19 | 1 | C1=400, R2=6, L3=20, R4=6 | u3 = 11,56sin(500t+43,7) |
| 20 | 2 | C1=1000, R2=5, L3=60, R4=5 | u1 = 42,96sin(100t141,7) |
| 21 | 3 | C1=1000, R2=1, L3=30, R4=1 | u2 = 5,286sin(200t+77,3) |
| 22 | 1 | L1=10, R2=7, C3=312,5, R4=7 | e = 30sin(400t) |
| 23 | 2 | L1=4, R2=4, C3=1000, R4=4 | i1 = 12,25sin(500t+35,8) |
| 24 | 3 | L1=100, R2=6, C3=2500, R4=6 | i2 = 5,153sin(100t+50) |
| 25 | 1 | L1=30, R2=5, C3=500, L5=30 | i3 = 4,169sin(200t76,5) |
| 26 | 2 | L1=12,5, R2=3, C3=625, L5=12,5 | u1 = 62,1sin(400t+168,7) |
| 27 | 3 | L1=20, R2=8, C3=1000, L5=20 | u3 = 11,68sin(500t171,8) |
| 28 | 1 | R1=6, L3=50, C4=2500, C5=2500 | u1 = 17,24sin(100t65,7) |
| 29 | 2 | R1=4, L3=40, C4=500, C5=500 | e = 44sin(200t) |
| 30 | 3 | R1=7, L3=10, C4=1250, C5=1250 | i1 = 23,18sin(400t+29,7) |

Таблица 2.2

| Вариант | Схема | Элементы ветвей R [Ом], L[мГн], C[мкФ] | Заданная величина i [A]; e,u [B] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R1=6, C2=250, L3=8, R4=6, C5=250 | i3 = 2,15sin(1000t+60,2) |
| 2 | 2 | R1=3, C2=2500, L3=50, R4=3, C5=2500 | u3 = 41,74sin(100t+26,6) |
| 3 | 3 | R1=6, C2=1000, L3=10, R4=6, C5=1000 | u2 = 6,315sin(200t+49) |
| 4 | 1 | C1=626, R3=3, L4=20, C5=625 | u3 = 24sin(400t+90) |
| 5 | 2 | C1=1000, R2=5, R3 =5, L4=8, C5=1000 | e = 32sin(500t) |
| 6 | 3 | C1=1000, R3=5, L4=8, C5=1000 | i1 = 43,08sin(500t21,8) |
| 7 | 1 | R1=8, R2=8, C3=1250, R4=8, L5=60 | i2 = 0,898sin(100t+65,5) |
| 8 | 2 | R1=6, R2=6, C3=1250, R4=6, L5=15 | i3 = 2,626sin(200t+23,2) |
| 9 | 3 | R1=9, R2=9, C3=1250, R4=9, L5=12,5 | u5 = 1,251sin(400t11,7) |
| 10 | 1 | C1=400, R2=6, L3=20, R4=6 | u1 = 11,24sin(500t77,3) |
| 11 | 2 | C1=1000, R2=5, L3=60, R4=5 | u2 = 7,595sin(100t6,69) |
| 12 | 3 | C1=1000, R2=1, L3=30, R4=1 | e = 28sin(200t) |
| 13 | 1 | L1=10, R2=7, C3=312,5, R4=7 | i1 = 2,733sin(400t2,77) |
| 14 | 2 | L1=4, R2=4, C3=1000, R4=4 | i2 = 5,942sin(500t+21,8) |
| 15 | 3 | L1=100, R2=6, C3=2500, R4=6 | i3 = 1,767sin(100t99) |
| 16 | 1 | L1=30, R2=5, C3=500, L5=30 | u5 = 25,01sin(200t+13,4) |
| 17 | 2 | L1=12,5, R2=3, C3=625, L5=12,5 | u3 = 103,7sin(400t11,3) |
| 18 | 3 | L1=20, R2=8, C3=1000, L5=20 | u2 = 7,295sin(500t+137) |
| 19 | 1 | R1=6, L3=50, C4=2500, C5=2500 | u1 = 42sin(100t) |
| 20 | 2 | R1=4, L3=40, C4=500, C5=500 | i1 = 5,372sin(200t62) |
| 21 | 3 | R1=7, L3=10, C4=1250, C5=1250 | i2 = 20,125sin(400t) |
| 22 | 1 | C1=10000, R3=2, L4=40, R5=2 | i1 = 6,324sin(100t+18,4) |
| 23 | 2 | C1=2500, R3=3, L4=25, R5=3 | i2 = 3,65sin(200t+49,8) |
| 24 | 3 | C1=312,5, R3=4, L4=10, R5=4 | i1 = 0,8245sin(400t+45) |
| 25 | 1 | L1=10, R3=6, C4=1000, R5=6 | u1 = 14,63sin(500t+34,3) |
| 26 | 2 | L1=2, R3=8, C4=250, R5=8 | u4 = 2sin(1000t) |
| 27 | 3 | L1=40, R3=4, C4=5000, R5=4 | u3 = 9,428sin(100t+45) |
| 28 | 1 | R1=2, L3=25, C4=1000, R5=2 | u5 = 22sin(200t) |
| 29 | 2 | R1=5, L3=5, C4=625, R5=5 | i1 = 7,18sin(400t21,8) |
| 30 | 3 | R1=3, L3=10, C4=500, R5=3 | i2 = 2,109sin(500t31,8) |

Таблица 2.3

| Вариант | Схема | Элементы ветвей R [Ом], L[мГн], C[мкФ] | Заданная величина i [A]; e,u [B] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | C1=400, R2=6, L3=20, R4=6 | u4 =11,57sin(500t+43,7) |
| 2 | 2 | C1=1000, R2=5, L3=60, R4=5 | e = 26sin(100t) |
| 3 | 3 | C1=1000, R2=1, L3=30, R4=1 | i1 = 1,245sin(200t+32,3) |
| 4 | 1 | L1=10, R2=7, C3=312,5, R4=7 | i2 = 1,8sin(400t+46) |
| 5 | 2 | L1=4, R2=4, C3=1000, R4=4 | i3 = 6,644sin(500t+48,4) |
| 6 | 3 | L1=100, R2=6, C3=2500, R4=6 | u1 = 17,67sin(100t9) |
| 7 | 1 | L1=30, R2=5, C3=500, L5=30 | u3 = 25sin(200t+13,4) |
| 8 | 2 | L1=12,5, R2=4, C3=625, L5=12,5 | u2 = 37,26sin(400t+78,7) |
| 9 | 3 | L1=20, R2=8, C3=1000, L5=20 | e = 40sin(500t) |
| 10 | 1 | R1=6, L3=50, C4=2500, C5=2500 | i1 = 2,873sin(100t65,7) |
| 11 | 2 | R1=4, L3=40, C4=500, C5=500 | i2 = 5,2652sin(200t73,3) |
| 12 | 3 | R1=7, L3=10, C4=1250, C5=1250 | i3 = 11,5sin(400t+90) |
| 13 | 1 | C1=10000, R3=2, L4=40, R5=2 | i2 = 5sin(100t+36,87) |
| 14 | 2 | C1=2500, R3=3, L4=25, R5=3 | i3 = 1,247sin(200t99) |
| 15 | 3 | C1=312,5, R3=4, L4=10, R5=4 | u4 = 7,376sin(400t+71,6) |
| 16 | 1 | L1=10, R3=6, C4=1000, R5=6 | u4 = 2,89sin(500t136) |
| 17 | 2 | L1=2, R3=8, C4=250, R5=8 | u3 = 16,48sin(1000t14,04) |
| 18 | 3 | L1=40, R3=4, C4=5000, R5=4 | e = 20sin(100t) |
| 19 | 1 | R1=2, L3=25, C4=1000, R5=2 | i1 = 1,434sin(200t19) |
| 20 | 2 | R1=5, L3=5, C4=625, R5=5 | i2 = 4,268sin(400t38,6) |
| 21 | 3 | R1=3, L3=10, C4=500, R5=3 | i3 = 3,515sin(500t+58,2) |
| 22 | 1 | R1=6, C2=250, L3=8, R4=6, C5=250 | u3 = 15,5sin(1000t+26,6) |
| 23 | 2 | R1=3, C2=2500, L3=50, R4=3, C5=2500 | u2 = 16,7sin(100t153) |
| 24 | 3 | R1=6, C2=1000, L3=10, R4=6, C5=1000 | u1 = 7,5785sin(200t+139) |
| 25 | 1 | C1=626, R3=3, L4=20, C5=625 | e = 32sin(400t) |
| 26 | 2 | C1=1000, R2=5, R3 =5, L4=8, C5=1000 | i1 = 5,216sin(500t19) |
| 27 | 3 | C1=1000, R3=5, L4=8, C5=1000 | i2 = 16sin(500t90) |
| 28 | 1 | R1=8, R2=8, C3=1250, R4=8, L5=60 | i3 = 0,719sin(100t61,4) |
| 29 | 2 | R1=6, R2=6, C3=1250, R4=6, L5=15 | u5 = 7,878sin(200t+113) |
| 30 | 3 | R1=9, R2=9, C3=1250, R4=9, L5=12,5 | u3 = 4,508sin(400t102) |

Таблица 2.4

| Вариант | Схема | Элементы ветвей R [Ом], L[мГн], C[мкФ] | Заданная величина i [A]; e,u [B] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R2=2, L3=25, C4=1000, R5=2 | i2 = 3,862sin(200t87,2) |
| 2 | 2 | R2=5, L3=5, C4=625, R5=5 | i3 = 3,333sin(400t) |
| 3 | 3 | R2=3, L3=10, C4=500, R5=3 | u3 = 10,54sin(500t+58,2) |
| 4 | 1 | R1=6, C2=250, L3=8, R4=6, C5=250 | u2 = 7,748sin(1000t86,1) |
| 5 | 2 | R1=3, C2=2500, L3=50, R4=3, C5=2500 | u1 = 12,52sin(100t63,4) |
| 6 | 3 | R1=6, C2=1000, L3=10, R4=6, C5=1000 | e = 30sin(200t) |
| 7 | 1 | C1=626, R3=3, L4=20, C5=625 | i1 = 10sin(400t+53,1) |
| 8 | 2 | C1=1000, R2=5, R3 =5, L4=8, C5=1000 | i2 = 2,086sin(500t+71) |
| 9 | 3 | C1=1000, R3=5, L4=8, C5=1000 | i3 = 40sin(500t) |
| 10 | 1 | R1=8, R2=8, C3=1250, R4=8, L5=60 | u5 = 4,31sin(100t+28,6) |
| 11 | 2 | R1=6, R2=6, C3=1250, R4=6, L5=15 | u3 = 5,87sin(200t40,8) |
| 12 | 3 | R1=9, R2=9, C3=1250, R4=9, L5=12,5 | u1 = 2,252sin(400t101,7) |
| 13 | 1 | C1=400, R2=6, L3=20, R4=6 | e = 24sin(500t) |
| 14 | 2 | C1=1000, R2=5, L3=60, R4=5 | i1 = 4,296sin(100t51,7) |
| 15 | 3 | C1=1000, R2=1, L3=30, R4=1 | i2 = 4,492sin(200t91,4) |
| 16 | 1 | L1=10, R2=7, C3=312,5, R4=7 | i3 = 2,057sin(400t43,9) |
| 17 | 2 | L1=4, R2=4, C3=1000, R4=4 | u1 = 11,88sin(500t+111,8) |
| 18 | 3 | L1=100, R2=6, C3=2500, R4=6 | u3 = 20,61sin(100t40) |
| 19 | 1 | L1=30, R2=5, C3=500, L5=30 | u2 = 8,335sin(200t76,6) |
| 20 | 2 | L1=12,5, R2=4, C3=625, L5=12,5 | e = 38sin(400t) |
| 21 | 3 | L1=20, R2=8, C3=1000, L5=20 | i1 = 5,158sin(500t88,1) |
| 22 | 1 | R1=6, L3=50, C4=2500, C5=2500 | i2 = 7,659sin(100t65,7) |
| 23 | 2 | R1=4, L3=40, C4=500, C5=500 | i2 = 1,053sin(200t+16,7) |
| 24 | 3 | R1=7, L3=10, C4=1250, C5=1250 | u3 = 80,5sin(400t+90) |
| 25 | 1 | C1=10000, R3=2, L4=40, R5=2 | i3 = 2.236sin(100t26,5) |
| 26 | 2 | C1=2500, R3=3, L4=25, R5=3 | u4 = 6,235sin(200t9) |
| 27 | 3 | C1=312,5, R3=4, L4=10, R5=4 | u2 = 6,596sin(400t45) |
| 28 | 1 | L1=10, R3=6, C4=1000, R5=6 | u4 = 9,14sin(500t64,6) |
| 29 | 2 | L1=2, R3=8, C4=250, R5=8 | e = 18sin(1000t) |
| 30 | 3 | L1=40, R3=4, C4=5000, R5=4 | i1 = 3,333sin(100t) |

ЗАДАНИЕ 3

Каждый вариант схемы задания содержит пять – шесть ветвей, изображенных без элементов. В ветви: источник ЭДС (он может отсутствовать) и один – два пассивных элемента. В таблицах 3.13.4 приведены параметры источников; их в схеме три. Номера источников совпадают с номерами тех ветвей, в которых эти источники должны быть расположены; стрелками указаны направления действия ЭДС. В продолжении таблиц 3.13.4 приведены параметры пассивных элементов. Номера элементов указать совпадающими с номерами тех ветвей, где они расположены. Перед анализом необходимо скомпоновать схему своего варианта цепи, дополнив формальную структуру источниками и элементами. Дробные значения сопротивлений xL, xC рекомендуем округлить до целого.

R3

C3

C6

e6

R1

L1

e2

R2

e4

L4

R5

L5

В качестве примера показана схема первого варианта задания с источниками и элементами из таблицы 3.1 и ее продолжения.

Определить комплексы амплитудных значений токов в ветвях, объединенных в любой узел, и напряжений на пассивных элементах, входящих в  произвольно выбранный замкнутый контур  цепи.

Построить в масштабе векторные диаграммы токов для узла электрической цепи и напряжений в контуре; узел и контур были выбраны при расчете токов и напряжений.

Любые комплексы амплитудных значений тока и напряжения записать в виде мгновенных значений. Представить ток и напряжение графически в подходящем масштабе.

Определить действующие значения тока и напряжения, представленные функциями времени.

Рассчитать активную мощность Р, потребляемую любым резистивным элементом, и реактивную мощность Q, запасаемую индуктивным или емкостным элементом.

6

1

2

3

4

5

Схема 1

1

4

5

3

2

6

Схема 2

1

4

5

3

2

Схема 3

1

2

3

4

5

6

Схема4

1

2

3

4

5

Схема5

1

4

5

3

2

6

Схема 6

1

4

5

3

2

6

Схема 7

1

2

3

4

5

3

Схема 8

1

4

5

3

2

Схема 9

1

4

5

3

2

6

Схема 10

1

2

3

4

5

6

Схема 11

1

2

3

4

5

3

Схема 12

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Схема 14

1

4

5

3

2

Схема 15

# Таблица 3.1

| Вариант | Схема | Параметры источников ЭДС e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  e6 =19,5sin(100t);  e2 =40sin(100t+14);  e4 =5sin(100t90) |
| 2 | 2 |  e6 =19sin(200t);  e1 =39sin(200t16);  e3 =6sin(200t+88) |
| 3 | 3 | e3 =18,5sin(300t);  e1 =38sin(300t+18);  e4 =7sin(300t86) |
| 4 | 4 |  e2 =18sin(400t);  e3 =37sin(400t20);  e6 =8sin(400t+84) |
| 5 | 5 |  e1 =17,5sin(500t);  e3 =36sin(500t+22);  e4 =9sin(500t82) |
| 6 | 6 |  e6 =17sin(600t);  e1 =35sin(600t24);  e3 =10sin(600t+80) |
| 7 | 7 |  e4 =16,5sin(700t);  e2 =34sin(700t+26);  e6 =11sin(700t78) |
| 8 | 8 |  e1 =16sin(800t);  e3 =33sin(800t28);  e5 =12sin(800t+76) |
| 9 | 9 |  e5 =15,5sin(900t);  e1 =32sin(900t+30);  e4 =13sin(900t74) |
| 10 | 10 |  e2 =15sin(1000t);  e1 =31sin(1000t32);  e6 =14sin(1000t+72) |
| 11 | 11 |  e4 =14,5sin(100t);  e2 =30sin(100t+34);  e6 =15sin(100t70) |
| 12 | 12 |  e1 =14sin(200t);  e3 =29sin(200t36);  e5 =16sin(200t+68) |
| 13 | 13 |  e1 =13,5sin(300t);  e3 =28sin(300t+38);  e4 =17sin(300t66) |
| 14 | 14 |  e5 =13sin(400t);  e1 =27sin(400t40);  e3 =18sin(400t+64) |
| 15 | 15 |  e3 =12,5sin(500t);  e1 =26sin(500t+42);  e4 =19sin(500t62) |
| 16 | 1 |  e1 =12sin(600t);  e4 =25sin(600t44);  e5 =20sin(600t+60) |
| 17 | 2 |  e3 =11,5sin(700t);  e1 =24sin(700t+46);  e5 =21sin(700t58) |
| 18 | 3 |  e5 =11sin(800t);  e1 =23sin(800t48);  e2 =22sin(800t+56) |
| 19 | 4 |  e1 =10,5sin(900t);  e4 =22sin(900t+50);  e6 =23sin(900t54) |
| 20 | 5 |  e4 =10sin(1000t);  e1 =21sin(1000t52); e5 =24sin(1000t+52) |
| 21 | 6 |  e4 =9,5sin(100t);  e2 =20sin(100t+54);  e6 =25sin(100t50) |
| 22 | 7 |  e6 =9sin(200t);  e1 =19sin(200t56);  e2 =26sin(200t+48) |
| 23 | 8 |  e5 =8,5sin(300t);  e2 =18sin(300t+58);  e3 =27sin(300t46) |
| 24 | 9 |  e3 =8sin(400t);  e2 =17sin(400t60);  e4 =28sin(400t+44) |
| 25 | 10 |  e1 =7,5sin(500t);  e3 =16sin(500t+62);  e6 =29sin(500t42) |
| 26 | 11 |  e1 =7sin(600t);  e3 =15sin(600t64);  e4 =30sin(600t+40) |
| 27 | 12 |  e5 =6,5sin(700t);  e2 =14sin(700t+66);  e3 =31sin(700t38) |
| 28 | 13 |  e3 =6sin(800t);  e1 =13sin(800t68);  e5 =32sin(800t+36) |
| 29 | 14 |  e6 =5,5sin(900t);  e1 =12sin(900t+70);  e4 =33sin(900t34) |
| 30 | 15 |  e1 =5sin(1000t);  e3 =11sin(1000t72); e5 =34sin(1000t+32) |

# Продолжение таблицы 3.1

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R=9, L=50 | R=12 | R=6, C=1667 | L=70 | R=5, L=120 | ### C=1250 |
| 2 | 2 | #### C=625 | R=5, L=65 | R=9 | R=11, C=416,7 | R=8 | L=35 |
| 3 | 3 | L=16,67 | R=4, L=33,33 | C=555,5 | R=7 | R9, C=222,2 | - |
| 4 | 4 | R=9, C=227,2 | C=178,6 | L=20 | R=6 | R=5, L=27,5 | R=7 |
| 5 | 5 | R=5 | R=11, C=400 | C=250 | L=14 | R=9, L=12 | - |
| 6 | 6 | L=10 | R=5, L=20 | R=8 | R=9, C=128,2 | R=12 | C=238,1 |
| 7 | 7 | R=6, C=95,24 | R=8 | R=10, L=12,86 | L=10 | R=4 | C=285,7 |
| 8 | 8 | C=104,2 | R=6, L=13,75 | R=7 | R=9, C=125 | L=6,26 | - |
| 9 | 9 | L=8,889 | R=9, L=14,44 | R=14, C=185,2 | C=222,2 | R=8 | - |
| 10 | 10 | C=142,8 | L=5 | R=15 | R=9, L=14 | R=8, C=71,43 | R=6 |
| 11 | 11 | R=9, L=80 | R=7 | R=8, C=1000 | L=60 | R=10 | C=666,7 |
| 12 | 12 | L=40 | R=6, C=384,6 | R=8 | R=5, L=25 | C=714,3 | - |
| 13 | 13 | R=9 | R=7, C=277,8 | L=50 | C=303 | R=6 | R=8, L=23,33 |
| 14 | 14 | C=416,7 | R=13, L=30 | R=9 | R=8, C=227,3 | L=12,5 | R=7 |
| 15 | 15 | L=20 | R=7, L=30 | C=222,2 | R=5 | R=14, C=166,7 | - |
| 16 | 1 | C=333,3 | R=7, L=23,33 | R=10 | L=21,67 | R=5, C=166,7 | R=6 |
| 17 | 2 | R=13 | R=6, C=119 | L=11,43 | R=5 | C=158,7 | R=8, L=8,571 |
| 18 | 3 | L=10 | R=6 | R=7, C=83,33 | R=5, L=17,5 | C=138,9 | - |
| 19 | 4 | R=6 | R=7, L=6,667 | R=9, C=79,36 | L=16,67 | R=11 | C=123.4 |
| 20 | 5 | C=125 | R=5, L=10 | R=9 | R=10, C=200 | L=9 | - |
| 21 | 6 | R=9 C=714,3 | L=90 | R=14 | C=2000 | R=6 L=100 | R=8 |
| 22 | 7 | C=333,3 | L=30 | R=7 | R=13, C=1000 | R=9, L=55 | R=7 |
| 23 | 8 | R=9, C=256,4 | R=5 | L=26,67 | R=10, L=20 | C=370,4 | - |
| 24 | 9 | R=12, C=312,5 | L=17,5 | R=10 | C=250 | R=8, L=32,5 | - |
| 25 | 10 | R=5 | R=9, C=166,7 | L=14 | R=12 | R=7, L=10 | C=222,2 |
| 26 | 11 | C=277,8 | R=14, L=15 | R=7 | L=8,333 | R=8 | R=9, C=119 |
| 27 | 12 | R=9, C=102 | L=7,143 | #### C=238,1 | R=8, L=14,29 | R=6 | - |
| 28 | 13 | C=250 | R=9 | L=8,75 | R=5, C=96,15 | R=13 | R=8, L=7,5 |
| 29 | 14 | R=14 | R=8, C=101 | R=7, L=7,778 | C=111,1 | R=6 | L=5,556 |
| 30 | 15 | L=7 | R=6, C=66,67 | R=5 | R=12, L=11 | C=125 | - |

# Таблица 3.2

| Вариант | Схема | Параметры источников ЭДС e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  e1 =29,5sin(100t);  e3 =50sin(100t+15);  e6 =5sin(100t90) |
| 2 | 2 |  e3 =29sin(200t);  e1 =49sin(200t17);  e5 =6sin(200t+88) |
| 3 | 3 |  e5 =28,5sin(300t);  e1 =48sin(300t+19);  e2 =7sin(300t86) |
| 4 | 4 |  e1 =28sin(400t);  e4 =47sin(400t21);  e6 =8sin(400t+84) |
| 5 | 5 |  e3 =27,5sin(500t);  e1 =46sin(500t+23);  e5 =9sin(500t82) |
| 6 | 6 |  e4 =27sin(600t);  e2 =45sin(600t25); e6 =10sin(600t+80) |
| 7 | 7 |  e6 =26,5sin(700t); e1 =44sin(700t+27);  e2 =11sin(700t78) |
| 8 | 8 |  e5 =26sin(800t);  e2 =43sin(800t29);  e4 =12sin(800t+76) |
| 9 | 9 |  e3 =25,5sin(900t);  e2 =42sin(900t+31); e4 =13sin(900t74) |
| 10 | 10 | e1 =25sin(1000t); e3=41sin(1000t33); e6=14sin(1000t+72) |
| 11 | 11 |  e1 =24,5sin(100t);  e3 =40sin(100t+35);  e4 =15sin(100t70) |
| 12 | 12 |  e5 =24sin(200t);  e2 =39sin(200t37);  e3 =16sin(200t+68) |
| 13 | 13 |  e3 =23,5sin(300t);  e1 =38sin(300t+39);  e5 =17sin(300t66) |
| 14 | 14 |  e6 =23sin(400t);  e1 =37sin(400t41);  e4 =18sin(400t+64) |
| 15 | 15 |  e1 =22,5sin(500t);  e3 =36sin(500t+43);  e5 =19sin(500t62) |
| 16 | 1 |  e6 =22sin(600t);  e2 =35sin(600t45);  e4 =20sin(600t+60) |
| 17 | 2 |  e6 =21,5sin(700t);  e1 =34sin(700t+47);  e3 =21sin(700t58) |
| 18 | 3 |  e3 =21sin(800t);  e1 =33sin(800t49); e4 =22sin(800t+56) |
| 19 | 4 |  e2 =20,5sin(900t);  e3 =32sin(900t+51); e6 =23sin(900t54) |
| 20 | 5 |  e1 =20sin(1000t); e3 =31sin(1000t53); e4=24sin(1000t+52) |
| 21 | 6 |  e6 =19,5sin(100t);  e1 =30sin(100t+55);  e3 =25sin(100t50) |
| 22 | 7 |  e4 =19sin(200t);  e2 =29sin(200t57);  e6 =26sin(200t+48) |
| 23 | 8 |  e1 =18,5sin(300t);  e3 =28sin(300t+59);  e5 =27sin(300t46) |
| 24 | 9 |  e5 =18sin(400t);  e1 =27sin(400t61);  e4 =28sin(400t+44) |
| 25 | 10 |  e2 =17,5sin(500t);  e1 =26sin(500t+63);  e6 =29sin(500t42) |
| 26 | 11 |  e4 =17sin(600t);  e2 =25sin(600t65);  e6 =30sin(600t+40) |
| 27 | 12 |  e1 =16,5sin(700t);  e3 =24sin(700t+67);  e5 =31sin(700t38) |
| 28 | 13 |  e1 =16sin(800t);  e3 =23sin(800t69);  e4 =32sin(800t+36) |
| 29 | 14 |  e5 =15,5sin(900t);  e1 =22sin(900t+71);  e3 =33sin(900t34) |
| 30 | 15 |  e3 =15sin(1000t); e2 =21sin(1000t73); e5=34sin(1000t+32) |

# Продолжение  таблицы 3.2

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R=5 | R=9, C=909,1 | L=60 | #### R=7 | R=8, L=70 | C=666,7 |
| 2 | 2 | #### L=30 | R=8, C=357,1 | R=9 | #### R=6 | C=555,5 | #### R=7, #### L=60 |
| 3 | 3 | C=476,2 | L=20 | #### R=9, #### C=370,4 | #### R=7, #### L=46,67 | R=8 | #### - |
| 4 | 4 | R=8 | #### R=9, #### C=416,7 | #### R=7 | C=166,7 | ##### R=6, ##### L=25 | L=12,5 |
| 5 | 5 | L=12 | ##### R=9, ##### C=400 | C=250 | #### R=8, #### L=28 | R=7 | #### - |
| 6 | 6 | R=7, L=8,333 | C=277,8 | #### R=9 | R=8 | #### R=7, #### C=166,7 | L=25 |
| 7 | 7 | R=9 | L=8,571 | ##### R=5, ##### C=129,9 | #### R=9 | #### R=6, #### L=20 | C=178,6 |
| 8 | 8 | #### R=8, #### C=178,6 | L=6,25 | #### R=6, #### L=17,5 | R=8 | C=125 | #### - |
| 9 | 9 | #### R=9, #### L=5,556 | C=85,47 | L=8,889 | R=6 | #### R=5, #### C=79,36 | - |
| 10 | 10 | R=5 | #### R=6, #### L=7 | C=111,1 | ##### R=6 | ##### R=5, ##### C=66,67 | L=10 |
| 11 | 11 | L=90 | #### R=8 | C=909,1 | R=5 | #### R=6, #### L=140 | #### R=9, #### C=1250 |
| 12 | 12 | #### R=6, #### L=55 | C=833,3 | R=7 | ##### R=5, ##### C=384,6 | L=40 | - |
| 13 | 13 | R=9 | ##### R=5, ##### C=476,2 | L=30 | #### R=6 | C=333,3 | ##### R=9, ##### L=46,67 |
| 14 | 14 | L=22,5 | ##### R=5, ##### C=208,3 | #### R=5 | R=7 | #### R=6, #### L=35 | C=312,5 |
| 15 | 15 | C=285,7 | ##### R=6, ##### L=22 | L=16 | #### R=8, #### C=142,8 | R=6 | - |
| 16 | 1 | #### R=5, #### C=238,1 | #### R=8 | #### R=7, #### L=25 | C=277,8 | ##### R=5 | L=16,67 |
| 17 | 2 | L=7,143 | #### R=8 | C=158,7 | #### R=6, #### L=20 | #### R=9, #### C=129,9 | R=6 |
| 18 | 3 | C=156,3 | #### R=5, #### L=7,5 | R=9 | L=17,5 | #### R=6, #### C=113,6 | #### - |
| 19 | 4 | #### R=6, #### C=74,1 | R=7 | L=10 | #### R=8 | #### R=5, #### L=7,778 | C=92,59 |
| 20 | 5 | L=9 | ##### R=5, ##### C=125 | R=7 | C=100 | #### R=6, #### L=14 | - |
| 21 | 6 | C=1250 | #### R=5 | L=70 | #### R=6, #### C=909,1 | ##### R=8, ##### L=90 | R=9 |
| 22 | 7 | #### R=9, #### C=500 | R=7 | #### R=5, #### L=30 | C=357,1 | ##### R=7 | L=40 |
| 23 | 8 | L=26,67 | #### R=5, #### C=238,1 | C=370,4 | #### R=6, #### L=43,33 | R=8 | - |
| 24 | 9 | C=500 | #### R=9, #### L=35 | #### R=8, #### C=250 | R=9 | L=15 | - |
| 25 | 10 | R=7 | L=12 | #### R=8, #### C=142,8 | #### R=9 | #### R=5, #### L=24 | C=250 |
| 26 | 11 | #### R=6, #### C=185,2 | L=8,333 | #### R=7 | R=8 | #### R=9, #### L=23,33 | C=166,7 |
| 27 | 12 | C=129,9 | ##### R=5, ##### L=10 | #### L=12,86 | #### R=7, #### C=109,9 | R=8 | - |
| 28 | 13 | R=5 | #### R=8, #### L=16,25 | C=156,2 | L= 7,5 | #### R=9 | R=6, C=113,6 |
| 29 | 14 | L=10 | R=5 | C=185,2 | #### R=7, #### L=14,44 | R=8 | #### R=9, #### C=111,1 |
| 30 | 15 | C=100 | #### R=6, #### L=14 | R=5 | R=7, C=90,91 | L=6 | - |

# Таблица 3.3

| Вариант | Схема | Параметры источников ЭДС e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  e5=29,5sin(100t+2);  e2=60sin(100t);  e4=15sin(100t45) |
| 2 | 2 |  e3 =29sin(200t4);  e5=59sin(200t);  e4=16sin(200t+44) |
| 3 | 3 |  e4=28,5sin(300t+6);  e1=58sin(300t);  e5=2,8sin(300t43) |
| 4 | 4 |  e1=28sin(400t8);  e2=57sin(400t);  e6=18sin(400t+42) |
| 5 | 5 |  e1=27,5sin(500t+10);  e3=56sin(500t);  e4=19sin(500t41) |
| 6 | 6 |  e4=27sin(600t12);  e5 =55sin(600t);  e6=20sin(600t+40) |
| 7 | 7 | e6=26,5sin(700t+14);  e3=54sin(700t);  e2=21sin(700t39) |
| 8 | 8 |  e3=26sin(800t16);  e1=53sin(800t);  e5=22sin(800t+38) |
| 9 | 9 |  e5=25,5sin(900t+18);  e3=52sin(900t);  e2=23sin(900t37) |
| 10 | 10 |  e1=25sin(1000t20);  e6=51sin(1000t);  e2=24sin(1000t+36) |
| 11 | 11 |  e6=24,5sin(100t+22);  e4=50sin(100t);  e3=25sin(100t35) |
| 12 | 12 |  e1=24sin(200t24);  e2=49sin(200t);  e5=26sin(200t+34) |
| 13 | 13 |  e1=23,5sin(300t+26);  e3=48sin(300t);  e2=27sin(300t33) |
| 14 | 14 |  e6=23sin(400t28);  e1=47sin(400t);  e2=28sin(400t+32) |
| 15 | 15 |  e3=22,5sin(500t+30);  e2=46sin(500t);  e4=29sin(500t31) |
| 16 | 1 |  e1=22sin(600t32);  e4=45sin(600t);  e5=30sin(600t+30) |
| 17 | 2 |  e6=21,5sin(700t+34);  e2=44sin(700t);  e3=31sin(700t29) |
| 18 | 3 |  e4=21sin(800t36);  e2=43sin(800t);  e5=32sin(800t+28) |
| 19 | 4 |  e2=20,5sin(900t+38);  e4=42sin(900t);  e6=33sin(900t27) |
| 20 | 5 | e4=20sin(1000t40);  e1=41sin(1000t);  e5=34sin(1000t+26) |
| 21 | 6 |  e1=19,5sin(100t+42);  e6=40sin(100t);  e4=35sin(100t25) |
| 22 | 7 |  e4=19sin(200t44);  e5=39sin(200t);  e3=36sin(200t+24) |
| 23 | 8 |  e2=18,5sin(300t+46);  e1=38sin(300t);  e5=37sin(300t23) |
| 24 | 9 |  e4=18sin(400t48);  e3=37sin(400t);  e2=38sin(400t+22) |
| 25 | 10 |  e2=17,5sin(500t+50);  e 3=36sin(500t);  e6=39sin(500t21) |
| 26 | 11 |  e1=17sin(600t52);  e2=35sin(600t);  e4=40sin(600t+20) |
| 27 | 12 |  e5=16,5sin(700t+54);  e3=34sin(700t);  e1=41sin(700t19) |
| 28 | 13 |  e6=16sin(800t56);  e5=33sin(800t);  e1=42sin(800t+18) |
| 29 | 14 |  e5=15,5sin(900t+58);  e2=32sin(900t);  e1=43sin(900t17) |
| 30 | 15 |  e5=15sin(1000t60);  e1=31sin(1000t);  e2=44sin(1000t+16) |

# Продолжение таблицы 3.3

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R=7, L=50 | R=5 | R=11, C=1667 | #### L=80 | C=833,3 | ### R=9 |
| 2 | 2 | #### R=6, #### C=625 | R=13 | L=75 | #### R=7 | C=1000 | #### R=6, #### L=45 |
| 3 | 3 | C=555,5 | R=8, L=33,33 | #### L=46,67 | #### R=13, #### C=666,7 | R=9 | #### - |
| 4 | 4 | R=8 | #### C=416,7 | #### R=7, #### L=12,5 | R=14 | ##### R=11, ##### C=277,8 | L=15 |
| 5 | 5 | L=12 | ##### R=14, ##### C=200 | C=222,2 | #### R=15 | R=6, L=24 | #### - |
| 6 | 6 | R=12, C=277,8 | R=9 | #### R=5, #### L=11,67 | C=208,3 | #### R=9 | L=16,67 |
| 7 | 7 | R=8, C=142,8 | R=5 | ##### L=15,71 | #### R=9 | #### R=15, #### L=8,571 | C=204,1 |
| 8 | 8 | #### L=12,5 | #### R=9, #### C=156,3 | #### R=7 | #### R=5, #### L=7,5 | C=113,6 | #### - |
| 9 | 9 | #### R=12, #### L=6,667 | C=138,9 | L=14,44 | #### R=9, #### C=158,7 | #### R=5 | - |
| 10 | 10 | R=15 | #### C=111,1 | #### R=12, #### L=10 | ##### R=5 | #### R=7, #### C=125 | L=6 |
| 11 | 11 | #### R=13, #### C=1429 | #### R=5 | L=90 | C=1250 | #### R=8, #### L=60 | #### R=10 |
| 12 | 12 | #### C=625 | R=10 | #### R=6, #### L=25 | #### R=14, #### C=555,6 | L=35 | - |
| 13 | 13 | R=8 | ##### L=30 | C=333,3 | #### R=6, #### L=26,67 | R=5 | #### R=15, #### C=476,2 |
| 14 | 14 | L=20 | ##### R=6 | #### R=7, #### C=500 | R=14 | #### R=8, #### L=22,5 | C=208,3 |
| 15 | 15 | C=200 | ##### L=22 | R=5 | #### R=13, #### C=222,2 | #### R=8, #### L=14 | - |
| 16 | 1 | #### R=12 | #### R=14, #### L=16,67 | #### R=7 | C=333,3 | ##### L=15 | #### R=6, #### C=238,1 |
| 17 | 2 | R=11 | #### L=11,43 | C=158,7 | #### R=7, #### L=11,43 | #### R=5, #### C=102 | R=12 |
| 18 | 3 | #### R=10, #### C=208,3 | #### C=250 | #### R=9, #### L=8,75 | R=8 | #### L=15 | #### - |
| 19 | 4 | #### R=6, #### L=10 | R=13 | #### R=5, #### C=185,2 | #### L=11,11 | #### R=7 | C=92,59 |
| 20 | 5 | L=9 | #### R=11, #### C=142,8 | #### R=6, #### L=5 | R=10 | #### C=125 | - |
| 21 | 6 | C=2000 | #### R=6, #### L=120 | L=70 | #### R=15 | #### R=9, #### C=1250 | R=11 |
| 22 | 7 | #### R=9, #### C=1000 | R=8 | #### R=6 | C=714,3 | ##### L=65 | #### R=14, #### L=55 |
| 23 | 8 | L=40 | #### C=333,3 | #### R=9, #### L=26 ,67 | #### R=5, #### C=555,5 | R=7 | - |
| 24 | 9 | #### R=11, #### L=12,5 | #### C=312,5 | #### R=6 | L=22,5 | #### R=14, #### C=357,1 | - |
| 25 | 10 | #### R=5, #### C=166,7 | R=10 | #### L=12 | #### R=8 | #### R=9, #### L=26 | C=133,3 |
| 26 | 11 | #### L=23,33 | R=5 | #### R=6, #### L=16,67 | C=238,1 | #### R=8 | #### R=15, #### C=185,2 |
| 27 | 12 | C=158,7 | #### R=8, #### L=8,571 | #### L=18,57 | #### R=9, #### C=285,7 | R=15 | - |
| 28 | 13 | R=6 | #### R=8, #### C=178,6 | R=10 | #### R=5, #### L=11,25 | #### C=156,2 | L=17,5 |
| 29 | 14 | #### R=11, #### C=158,7 | L=6,667 | C=85,47 | #### R=9 | R=6 | #### R=8, #### L=5,556 |
| 30 | 15 | C=90,91 | #### R=9 | #### R=12, #### L=13 | R=5, C=166,7 | L=15 | #### - |

# Таблица 3.4

| Вариант | Схема | Параметры источников ЭДС e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  e2=39,5sin(100t90);  e5=50sin(100t+10);  e6=10sin(100t) |
| 2 | 2 |  e3=39sin(200t+88);  e5=49sin(200t12);  e1=11sin(200t) |
| 3 | 3 |  e5=38,5sin(300t86);  e1=48sin(300t+14);  e3=12sin(300t) |
| 4 | 4 |  e1=38sin(400t+84);  e5=47sin(400t16);  e2=13sin(400t) |
| 5 | 5 |  e5=37,5sin(500t82);  e3=46sin(500t+18);  e2=14sin(500t) |
| 6 | 6 |  e4=37sin(600t+80);  e5 =45sin(600t20);  e6=15sin(600t) |
| 7 | 7 |  e6=36,5sin(700t78);  e3=44sin(700t+22);  e2=16sin(700t) |
| 8 | 8 |  e4=36sin(800t+76);  e3=43sin(800t24);  e2=17sin(800t) |
| 9 | 9 |  e2=35,5sin(900t74);  e5=42sin(900t+26);  e3=18sin(900t) |
| 10 | 10 |  e1=35sin(1000t+72);  e5=41sin(1000t28); e6=19sin(1000t) |
| 11 | 11 |  e6=34,5sin(100t70);  e3=40sin(100t+30);  e4=20sin(100t) |
| 12 | 12 |  e4=34sin(200t+68);  e3=39sin(200t32);  e1=21sin(200t) |
| 13 | 13 |  e1=33,5sin(300t66);  e4=38sin(300t+34);  e6=22sin(300t) |
| 14 | 14 |  e1=33sin(400t+64);  e3=37sin(400t36);  e5=23sin(400t) |
| 15 | 15 |  e4=32,5sin(500t62);  e1=36sin(500t+38);  e2=24sin(500t) |
| 16 | 1 |  e5=32sin(600t+60);  e1=35sin(600t40);  e3=25sin(600t) |
| 17 | 2 |  e1=31,5sin(700t58);  e6=34sin(700t+42);  e3=26sin(700t) |
| 18 | 3 |  e5=31sin(800t+56);  e4=33sin(800t44);  e3=27sin(800t) |
| 19 | 4 |  e3=30,5sin(900t54);  e4=32sin(900t+46);  e5=28sin(900t) |
| 20 | 5 |  e5=30sin(1000t+52);  e4=31sin(1000t48);  e2=29sin(1000t) |
| 21 | 6 |  e1=29,5sin(100t50);  e5=30sin(100t+50);  e4=30sin(100t) |
| 22 | 7 |  e5=29sin(200t+48);  e1=29sin(200t52);  e4=31sin(200t) |
| 23 | 8 |  e4=28,5sin(300t46);  e1=28sin(300t+54);  e5=32sin(300t) |
| 24 | 9 |  e4=28sin(400t+44);  e3=27sin(400t56);  e2=33sin(400t) |
| 25 | 10 |  e3=27,5sin(500t42);  e6=26sin(500t+58);  e2=34sin(500t) |
| 26 | 11 |  e1=27sin(600t+40);  e4=25sin(600t60);  e6=35sin(600t) |
| 27 | 12 |  e5=26,5sin(700t38);  e4=24sin(700t+62);  e2=36sin(700t) |
| 28 | 13 |  e4=26sin(800t+36);  e3=23sin(800t64);  e2=37sin(800t) |
| 29 | 14 |  e4=25,5sin(900t34);  e1=22sin(900t+66);  e2=38sin(900t) |
| 30 | 15 |  e1=25sin(1000t+32);  e4=21sin(1000t68); e3=39sin(1000t) |

# Продолжение таблицы 3.4

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R=11, L=120 | R=6 | R=5, C=1000 | #### R=13 | L=90 | ### C=1429 |
| 2 | 2 | #### L=30 | R=11, C=357,1 | R=5 | #### R=7 | C=1000 | R=12, L=75 |
| 3 | 3 | C=666,7 | R=13, L=46,67 | #### L=20 | R=10, C=256,4 | R=8 | #### - |
| 4 | 4 | R=9 | #### C=312,5 | R=10, L=37,5 | R=7 | ##### L=22,5 | R=12, C=192,3 |
| 5 | 5 | R=13, L=30 | ##### C=222,2 | R=7 | R=10, C=166,7 | L=10 | #### - |
| 6 | 6 | R=14, C=166,7 | R=8 | R=10, L=23,33 | R=9 | #### L=8,333 | C=208,3 |
| 7 | 7 | R=10, C=129,9 | L=12,86 | ##### R=5 | #### R=7 | R=12, L=21,43 | C=238,1 |
| 8 | 8 | R=15, C=113,6 | #### C=156,2 | #### L=7,5 | #### R=7 | R=12, L=16,25 | #### - |
| 9 | 9 | R=5, C=79,36 | R=8 | C=158,7 | R=11, L=14,44 | #### L=10 | - |
| 10 | 10 | L=9 | #### C=142,8 | R=10, L=14 | ##### R=8 | #### L=6 | R=13, C=66,67 |
| 11 | 11 | #### C=1111 | R=10, L=130 | R=7 | L=50 | R=6, C=1250 | #### R=11 |
| 12 | 12 | #### R=6 | R=12, C=357,1 | #### L=25 | #### C=416,7 | R=7, L=75 | - |
| 13 | 13 | L=30 | R=10, C=238,1 | R=6 | #### R=5 | R=10, L=40 | #### C=416,7 |
| 14 | 14 | R=15, L=30 | ##### C=277,8 | #### R=9 | L=17,5 | #### R=6 C=227,3 | R=8 |
| 15 | 15 | R=8 | ##### C=400 | R=11, L=28 | #### L=18 | R=10, C=181,8 | - |
| 16 | 1 | #### L=13,33 | #### R=6 | #### C=238,1 | R=10, L=18,33 | ##### R=5 | R=9, C=119 |
| 17 | 2 | C=204,1 | R=13, L=21,43 | R=8 | #### R=9 | #### L=8,571 | R=11, C=142,8 |
| 18 | 3 | R=12, L=18,75 | R=6, C=178,6 | #### R=5 | L=7,5 | #### C=113,6 | #### - |
| 19 | 4 | R=7, C=111,1 | #### R=10 | #### L=6,667 | #### R=8 | #### C=123,5 | R=11, L=16,67 |
| 20 | 5 | R=10, L=14 | #### C=111,1 | R=13, C=66,67 | L=7 | #### R=5 | - |
| 21 | 6 | R=7 | R=10, L=130 | R=6 | #### C=1250 | #### L=50 | R=6, C=1111 |
| 22 | 7 | R=9, C=714,3 | R=12 | #### L=40 | C=1000 | ##### R=8 | R=10, L=65 |
| 23 | 8 | R=6 | R=8, L=50 | R=10, C=277,8 | #### L=23,33 | C=666,7 | - |
| 24 | 9 | R=13, C=227,3 | #### L=20 | #### R=5 | C=277,8 | R=13, L=37,5 | - |
| 25 | 10 | R=11, L=30 | C=250 | #### L=10 | #### R=6 | R=12, C=166,7 | R=7 |
| 26 | 11 | #### R=6 | R=10, C=119 | R=7, L=8,333 | C=185,2 | #### R=10 | #### L=10 |
| 27 | 12 | R=10, C=109,9 | #### L=8,571 | R=7, L=17,14 | #### C=178,6 | R=5 | - |
| 28 | 13 | R=12, L=17,5 | #### C=250 | L=11,25 | #### R=8 | #### R=7 | R=10, C=104,2 |
| 29 | 14 | #### R=7 | L=5,556 | R=10, C=74,07 | #### C=185,2 | R=8, L=10 | #### R=11 |
| 30 | 15 | L=5 | #### R=6 | R=12, L=14 | C=200 | R=7, C=90,91 | - |

ЗАДАНИЕ 4

Каждый вариант схемы задания содержит пять – шесть ветвей, изображенных без элементов. В ветви: один источник (он может отсутствовать) и один – два пассивных элемента. В ветви с источником тока элементов нет. В таблицах 4.1  4.4 приведены параметры источников; их в схеме три. Номера источников совпадают с номерами тех ветвей, в которых эти источники должны быть расположены; стрелками указаны направления действия источников. В продолжении таблиц 4.1  4.4 приведены параметры пассивных элементов. Номера элементов указать совпадающими с номерами тех ветвей, где они расположены. Перед анализом необходимо скомпоновать схему своего варианта цепи, дополнив формальную структуру источниками и элементами. Дробные значения сопротивлений xL, xC  рекомендуем округлить до целого.

В качестве примера показана схема первого варианта  задания с источниками и элементами из таблицы 4.1 и ее продолжения.

R3

C3

j6

R1

L1

e2

R2

e4

L4

R5

L5

Определить комплексы амплитудных значений токов в ветвях, объединенных в любой узел, и напряжений на пассивных элементах, входящих в  произвольно выбранный замкнутый контур  цепи.

Построить в масштабе векторные диаграммы токов для узла электрической цепи и напряжений в контуре; узел и контур были выбраны при расчете токов и напряжений.

Любые комплексы амплитудных значений тока и напряжения записать в виде мгновенных значений. Представить ток и напряжение графически в подходящем масштабе.

Определить действующие значения тока и напряжения, представленные функциями времени.

Рассчитать активную мощность Р, потребляемую любым резистивным элементом, и реактивную мощность Q, запасаемую индуктивным или емкостным элементом.

6

1

2

3

4

5

Схема 1

1

4

5

3

2

6

Схема 2

1

4

5

3

2

Схема 3

1

2

3

4

5

6

Схема4 4

1

2

3

4

5

Схема 5

1

4

5

3

2

6

Схема 6

1

4

5

3

2

6

Схема 7

1

2

3

4

5

3

Схема 8

1

4

5

3

2

Схема 9

1

4

5

3

2

6

Схема 10

1

2

3

4

5

6

Схема 11

1

2

3

4

5

3

Схема 12

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Схема 14

1

4

5

3

2

Схема 15

# Таблица 4.1

| Вариант | Схема | Параметры источников j[A] и e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  j6=0,5sin(100t);  e2=40sin(100t+14);  e4=5sin(100t90) |
| 2 | 2 |  e6=19sin(200t);  j1=0,6sin(200t16);  e3=6sin(200t+88) |
| 3 | 3 |  j3=0,7sin(300t);  e1=38sin(300t+18);  e4=7sin(300t86) |
| 4 | 4 |  e2=18sin(400t);  e3=37sin(400t20);  j6=0,8sin(400t+84) |
| 5 | 5 |  e1=17,5sin(500t);  e3=36sin(500t+22);  j4=0,9sin(500t82) |
| 6 | 6 |  e6=17sin(600t);  j1=1,0sin(600t24);  e3=10sin(600t+80) |
| 7 | 7 |  e4=16,5sin(700t);  e2=34sin(700t+26);  j6=1,1sin(700t78) |
| 8 | 8 |  e1=16sin(800t);  e3=33sin(800t28);  j5=1,2sin(800t+76) |
| 9 | 9 |  e5=15,5sin(900t);  j1=1,3sin(900t+30); e4=13sin(900t74) |
| 10 | 10 |  j2=1,4sin(1000t);  e1=31sin(1000t32); e6=14sin(1000t+72) |
| 11 | 11 |  e4=14,5sin(100t);  e2=30sin(100t+34);  j6=1,5sin(100t70) |
| 12 | 12 |  j1=1,6sin(200t);  e3=29sin(200t36);  e5=16sin(200t+68) |
| 13 | 13 |  e1=13,5sin(300t);  j3=1,7sin(300t+38);  e4=17sin(300t66) |
| 14 | 14 |  j5=1,8sin(400t);  e1=27sin(400t40);  e3=18sin(400t+64) |
| 15 | 15 |  e3=12,5sin(500t);  e1=26sin(500t+42);  j4=1,9sin(500t62) |
| 16 | 1 |  j1=2,0sin(600t);  e4=25sin(600t44);  e5=20sin(600t+61) |
| 17 | 2 |  e3=11,5sin(700t);  e1=24sin(700t+46);  j5=2,1sin(700t60) |
| 18 | 3 |  j5=2,2sin(800t);  e1=23sin(800t48); e2=22sin(800t+58) |
| 19 | 4 |  j1=2,3sin(900t);  e4=22sin(900t+50);  e6=23sin(900t56) |
| 20 | 5 | e3=10sin(1000t);  j1=2,4sin(1000t52); e5=24sin(1000t+54) |
| 21 | 6 |  j4=2,5sin(100t);  e2=20sin(100t+54); e6=25sin(100t52) |
| 22 | 7 |  e6=9sin(200t);  j1=2,6sin(200t56);  e2=26sin(200t+50) |
| 23 | 8 |  e5=8,5sin(300t);  j2=2,7sin(300t+58);  e3=27sin(300t48) |
| 24 | 9 |  e3=8sin(400t);  e2=17sin(400t60);  j4=2,8sin(400t+46) |
| 25 | 10 |  e1=7,5sin(500t);  e3=16sin(500t+62);  j6=2,9sin(500t44) |
| 26 | 11 |  e1=7sin(600t);  e3=15sin(600t64);  j4=3,0sin(600t+42) |
| 27 | 12 |  j5=3,1sin(700t);  e2=14sin(700t+66); e3=31sin(700t40) |
| 28 | 13 |  j3=3,2sin(800t);  e1=13sin(800t68); e5=32sin(800t+38) |
| 29 | 14 |  j6=3,3sin(900t);  e1=12sin(900t+70);  e4=33sin(900t36) |
| 30 | 15 |  e1=5sin(1000t);  e3=11sin(1000t72);  j5=3,4sin(1000t+34) |

# Продолжение таблицы 4.1

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R=9, L=50 | R=12 | R=6, C=1667 | L=70 | R=5, L=120 | ### Элементов нет |
| 2 | 2 | ### Элементов нет | R=5, L=65 | R=9 | R=11, C=416.7 | R=8 | L=35 |
| 3 | 3 | L=16,67 | R=4, L=33,33 | ### Элементов нет | R=7 | R9, C=222,2 | - |
| 4 | 4 | R=9, C=227,8 | C=178,6 | L=20 | ### R=6 | R=5, L=27,5 | ### Элементов нет |
| 5 | 5 | R=5 | R=11, C=400 | C=250 | ### Элементов нет | R=9, L=12 | - |
| 6 | 6 | ### Элементов нет | R=5, L=20 | R=8 | R=9, C=128,2 | R=12 | C=238,1 |
| 7 | 7 | R=6, C=95,24 | R=8 | R=10, L=12,86 | L=10 | R=4 | ### Элементов нет |
| 8 | 8 | C=104,2 | R=6, L=13,75 | R=7 | R=9, C=125 | ### Элементов нет | - |
| 9 | 9 | ### Элементов нет | R=9, L=14,44 | R=14, C=185,2 | C=222,2 | R=8 | - |
| 10 | 10 | C=142,8 | ### Элементов нет | R=15 | R=9, L=14 | R=8, C=71,43 | R=6 |
| 11 | 11 | R=9, L=80 | R=7 | R=8, C=1000 | L=60 | R=10 | ### Элементов нет |
| 12 | 12 | ### Элементов нет | R=6, C=384,6 | R=8 | R=5, L=25 | C=714,3 | - |
| 13 | 13 | R=9 | R=7, C=277,8 | ### Элементов нет | C=303 | R=6 | R=8, L=23,33 |
| 14 | 14 | C=416,7 | R=13, L=30 | R=9 | R=8, C=227,3 | ### Элементов нет | R=7 |
| 15 | 15 | L=20 | R=7, L=30 | C=222,2 | ### Элементов нет | R=14, C=166,7 | - |
| 16 | 1 | ### Элементов нет | R=7, L=23,33 | R=10 | L=21,67 | R=5, C=166,7 | R=6 |
| 17 | 2 | R=13 | R=6, C=119 | L=11,43 | R=5 | ### Элементов нет | R=8, L=8,571 |
| 18 | 3 | L=10 | R=6 | R=7, C=83,33 | R=5, L=17,5 | ### Элементов нет | - |
| 19 | 4 | ### Элементов нет | R=7, L=6,667 | R=9, C=79,36 | L=16,67 | R=11 | C=123.4 |
| 20 | 5 | ### Элементов нет | R=5, L=10 | R=9 | R=10, C=200 | L=9 | - |
| 21 | 6 | R=9 C=714,3 | L=90 | R=14 | ### Элементов нет | R=6 L=100 | R=8 |
| 22 | 7 | ### Элементов нет | L=30 | R=7 | R=13, C=1000 | R=9, L=55 | R=7 |
| 23 | 8 | R=9, C=256,4 | ### Элементов нет | L=26,67 | R=10, L=20 | C=370,4 | - |
| 24 | 9 | R=12, C=312,5 | L=17,5 | R=10 | ### Элементов нет | R=8, L=32,5 | - |
| 25 | 10 | ### C=222,2 | R=9, C=166,7 | L=14 | R=12 | R=7, L=10 | ### Элементов нет |
| 26 | 11 | C=277,8 | R=14, L=15 | R=7 | ### Элементов нет | R=8 | R=9, C=119 |
| 27 | 12 | R=9, C=102 | L=7,143 | #### C=238,1 | R=8, L=14,29 | ### Элементов нет | - |
| 28 | 13 | C=250 | R=9 | ### Элементов нет | R=5, C=96,15 | R=13 | R=8, L=7,5 |
| 29 | 14 | R=14 | R=8, C=101 | R=7, L=7,778 | C=111,1 | R=6 | ### Элементов нет |
| 30 | 15 | L=7 | R=6, C=66,67 | R=5 | R=12, L=11 | ### Элементов нет | - |

# Таблица 4.2

| Вариант | Схема | Параметры источников j[A] и e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  j1=0,55sin(100t);  e3=50sin(100t+15);  e6=5sin(100t90) |
| 2 | 2 |  j3 =0,6sin(200t);  e1=49sin(200t17);  e5=6sin(200t+88) |
| 3 | 3 |  e5=28,5sin(300t);  e1=48sin(300t+19);  j2=0,65sin(300t86) |
| 4 | 4 |  e1=28sin(400t);  j4=0,7sin(400t21);  e6=8sin(400t+84) |
| 5 | 5 |  e3=27,5sin(500t);  e1=46sin(500t+23);  j5=0,75sin(500t82) |
| 6 | 6 |  e4=27sin(600t);  e2=45sin(600t25);  j6=0,8sin(600t+80) |
| 7 | 7 |  e6=26,5sin(700t); e1=44sin(700t+27);  j2=0,85sin(700t78) |
| 8 | 8 |  j5=0,9sin(800t);  e2=43sin(800t29);  e4=12sin(800t+76) |
| 9 | 9 | e3 =25,5sin(900t);  j1=0,95sin(900t+31);  e4=13sin(900t74) |
| 10 | 10 |  j1=1,0sin(1000t); e3=41sin(1000t33);  e6=14sin(1000t+72) |
| 11 | 11 |  j1=1,05sin(100t);  e3=40sin(100t+35);  e4=15sin(100t70) |
| 12 | 12 |  e5=24sin(200t);  j2=1,1sin(200t37);  e3=16sin(200t+68) |
| 13 | 13 |  e3=23,5sin(300t);  e1=38sin(300t+39);  j5=1,15sin(300t66) |
| 14 | 14 |  e6=23sin(400t);  j1=1,2sin(400t41);  e4=18sin(400t+64) |
| 15 | 15 |  j1=1,25sin(500t);  e3=36sin(500t+43);  e5=19sin(500t62) |
| 16 | 1 |  e6=22sin(600t);  j2=1,3sin(600t45);  e4=20sin(600t+61) |
| 17 | 2 |  j6=1,35sin(700t);  e1=34sin(700t+47);  e3=21sin(700t60) |
| 18 | 3 |  e3=21sin(800t);  e1=33sin(800t49); j4=1,4sin(800t+58) |
| 19 | 4 |  j2=1,45sin(900t);  e3=32sin(900t+51);  e6=23sin(900t56) |
| 20 | 5 |  j2=1,5sin(1000t);  e3=31sin(1000t53); e4=24sin(1000t+54) |
| 21 | 6 |  j6=1,55sin(100t);  e1=30sin(100t+55);  e3=25sin(100t52) |
| 22 | 7 |  j4=1,6sin(200t);  e2=29sin(200t57);  e6=26sin(200t+50) |
| 23 | 8 |  j1=1,7sin(300t);  e3=28sin(300t+59);  e5=27sin(300t48) |
| 24 | 9 | e5=18sin(400t); e1=27sin(400t61); j4=1,75sin(400t+46) |
| 25 | 10 |  e2=17,5sin(500t);  e1=26sin(500t+63);  j6=1,8sin(500t44) |
| 26 | 11 |  j4=1,85sin(600t); e2=25sin(600t65);  e6=30sin(600t+42) |
| 27 | 12 |  e1=16,5sin(700t); e3=24sin(700t+67);  j5=1,9sin(700t40) |
| 28 | 13 |  j1=1,95sin(800t);  e3=23sin(800t69);  e4=32sin(800t+38) |
| 29 | 14 |  e5=15,5sin(900t);  e1=22sin(900t+71);  j3=2,0sin(900t36) |
| 30 | 15 |  j2=2,05sin(1000t);  e4=21sin(1000t73);  e5=34sin(1000t+34) |

# Продолжение таблицы 4.2

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Элементов нет | R=9, C=909,1 | L=60 | #### R=7 | R=8, L=70 | ### C=666,7 |
| 2 | 2 | #### L=30 | R=8, C=357,1 | Элементов нет | #### R=6 | C=555,5 | #### R=7, #### L=60 |
| 3 | 3 | C=476,2 | Элементов нет | #### R=9, #### C=370,4 | #### R=7, #### L=46,67 | R=8 | #### - |
| 4 | 4 | R=8 | #### R=9, #### C=416,7 | #### R=7 | Элементов нет | ##### R=6, ##### L=25 | L=12,5 |
| 5 | 5 | L=12 | ##### R=9, ##### C=400 | C=250 | #### R=8, #### L=28 | Элементов нет | #### - |
| 6 | 6 | R=7, L=8,333 | C=277,8 | #### R=9 | R=8 | #### R=7, #### C=166,7 | Элементов нет |
| 7 | 7 | R=9 | Элементов нет | ##### R=5, ##### C=129,9 | #### R=9 | #### R=6, #### L=20 | C=178,6 |
| 8 | 8 | #### R=8, #### C=178,6 | L=6,25 | #### R=6, #### L=17,5 | R=8 | Элементов нет | #### - |
| 9 | 9 | Элементов нет | R=11 C=85,47 | L=8,889 | R=6 | #### R=5, #### C=79,36 | - |
| 10 | 10 | Элементов нет | #### R=6, #### L=7 | C=111,1 | ##### R=6 | ##### R=5, ##### C=66,67 | L=10 |
| 11 | 11 | Элементов нет | #### R=8 | C=909,1 | R=5 | #### R=6, #### L=140 | #### R=9, #### C=1250 |
| 12 | 12 | #### R=6, #### L=55 | Элементов нет | R=7 | ##### R=5, ##### C=384,6 | L=40 | - |
| 13 | 13 | R=9 | ##### R=5, ##### C=476,2 | L=30 | #### R=6 | Элементов нет | ##### R=9, ##### L=46,67 |
| 14 | 14 | Элементов нет | ##### R=5, ##### C=208,3 | #### R=5 | R=7 | #### R=6, #### L=35 | C=312,5 |
| 15 | 15 | Элементов нет | ##### R=6, ##### L=22 | L=16 | #### R=8, #### C=142,8 | R=6 | - |
| 16 | 1 | #### R=5, #### C=238,1 | Элементов нет | #### R=7, #### L=25 | C=277,8 | ##### R=5 | L=16,67 |
| 17 | 2 | L=7,143 | #### R=8 | C=158,7 | #### R=6, #### L=20 | #### R=9, #### C=129,9 | Элементов нет |
| 18 | 3 | C=156,3 | #### R=5, #### L=7,5 | R=9 | Элементов нет | #### R=6, #### C=113,6 | #### - |
| 19 | 4 | #### R=6, #### C=74,1 | Элементов нет | L=10 | #### R=8 | #### R=5, #### L=7,778 | C=92,59 |
| 20 | 5 | L=9 | Элементов нет | R=7 | R=14 C=100 | #### R=6, #### L=14 | - |
| 21 | 6 | C=1250 | #### R=5 | L=70 | #### R=6, #### C=909,1 | ##### R=8, ##### L=90 | Элементов нет |
| 22 | 7 | #### R=9, #### C=500 | R=7 | #### R=5, #### L=30 | Элементов нет | ##### R=7 | L=40 |
| 23 | 8 | Элементов нет | #### R=5, #### C=238,1 | C=370,4 | #### R=6, #### L=43,33 | R=8 | - |
| 24 | 9 | C=500 | #### R=9, #### L=35 | #### R=8, #### C=250 | Элементов нет | L=15 | - |
| 25 | 10 | R=7 | L=12 | #### R=8, #### C=142,8 | #### R=9 | #### R=5, #### L=24 | Элементов нет |
| 26 | 11 | #### R=6, #### C=185,2 | L=8,333 | #### R=7 | Элементов нет | #### R=9, #### L=23,33 | C=166,7 |
| 27 | 12 | C=129,9 | ##### R=5, ##### L=10 | #### L=12,86 | #### R=7, #### C=109,9 | Элементов нет | - |
| 28 | 13 | Элементов нет | #### R=8, #### L=16,25 | C=156,2 | L= 7,5 | #### R=9 | R=6, C=113,6 |
| 29 | 14 | L=10 | R=5 | Элементов нет | #### R=7, #### L=14,44 | R=8 | #### R=9, #### C=111,1 |
| 30 | 15 | C=100 | Элементов нет | R=5 | R=7, C=90,91 | R=10 L=6 | - |

# Таблица 4.3

| Вариант | Схема | Параметры источников j[A] и e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  j5=3,0sin(100t+2);  e2=60sin(100t);  e4=15sin(100t45) |
| 2 | 2 |  j3 =2,9sin(200t4);  e5=59sin(200t);  e4=16sin(200t+44) |
| 3 | 3 |  e4=28,5sin(300t+6);  e1=58sin(300t);  j5=2,8sin(300t43) |
| 4 | 4 |  j1=2,7sin(400t8);  e2=57sin(400t);  e6=18sin(400t+42) |
| 5 | 5 |  j1=2,6sin(500t+10);  e3=56sin(500t);  e4=19sin(500t41) |
| 6 | 6 |  j4=2,5sin(600t12);  e5 =55sin(600t);  e6=20sin(600t+40) |
| 7 | 7 |  j6=2,4sin(700t+14);  e3=54sin(700t);  e2=21sin(700t39) |
| 8 | 8 |  e3=26sin(800t16);  e1=53sin(800t);  j4=2,3sin(800t+38) |
| 9 | 9 |  e5=25,5sin(900t+18);  j3=2,2sin(900t);  e2=23sin(900t37) |
| 10 | 10 |  j1=2,1sin(1000t20);  e6=51sin(1000t);  e5=24sin(1000t+36) |
| 11 | 11 |  e6=24,5sin(100t+22);  j4=2,0sin(100t);  e3=25sin(100t35) |
| 12 | 12 |  j1=1.9sin(200t24);  e4=49sin(200t);  e5=26sin(200t+34) |
| 13 | 13 |  j1=1,8sin(300t+26);  e3=48sin(300t);  e2=27sin(300t33) |
| 14 | 14 |  e6=23sin(400t28);  e1=47sin(400t);  j2=1,7sin(400t+32) |
| 15 | 15 |  e3=22,5sin(500t+30);  j2=1,6sin(500t);  e4=29sin(500t31) |
| 16 | 1 |  j1=1,65sin(600t32);  e2=45sin(600t);  e5=30sin(600t+30) |
| 17 | 2 |  j6=1,75sin(700t+34);  e2=44sin(700t);  e3=31sin(700t29) |
| 18 | 3 |  j4=1,85sin(800t36);  e2=43sin(800t);  e5=32sin(800t+28) |
| 19 | 4 |  e2=20,5sin(900t+38);  j4=1,95sin(900t);  e6=33sin(900t27) |
| 20 | 5 | e4=20sin(1000t40); e1=41sin(1000t);  j5=2,05sin(1000t+26) |
| 21 | 6 | e1=19,5sin(100t+42);  j6=2,15sin(100t);  e4=35sin(100t25) |
| 22 | 7 |  j4=2,25sin(200t44);  e5=39sin(200t);  e3=36sin(200t+24) |
| 23 | 8 |  j2=2,35sin(300t+46);  e1=38sin(300t);  e5=37sin(300t23) |
| 24 | 9 |  e4=18sin(400t48);  e3=37sin(400t);  j2=2,45sin(400t+22) |
| 25 | 10 |  e2=17,5sin(500t+50);  e3=36sin(500t);  j6=2,55sin(500t21) |
| 26 | 11 | e1=17sin(600t52);  e2=35sin(600t);  j4=2,35sin(600t+20) |
| 27 | 12 |  e5=16,5sin(700t+54);  e3=34sin(700t);  j2=2,45sin(700t19) |
| 28 | 13 |  j6=2,55sin(800t56);  e5=33sin(800t);  e1=42sin(800t+18) |
| 29 | 14 |  e5=15,5sin(900t+58);  e2=32sin(900t);  j1=2,65sin(900t17) |
| 30 | 15 |  e5=15sin(1000t60); e1=31sin(1000t); j2=2,75sin(1000t+16) |

# Продолжение таблицы 4.3

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R=7, L=50 | R=5 | R=11, C=1667 | #### L=80 | Элементов нет | ### R=9 |
| 2 | 2 | #### R=6, #### C=625 | R=13 | Элементов нет | #### R=7 | C=1000 | #### R=6, #### L=45 |
| 3 | 3 | C=555,5 | R=8, L=33,33 | #### L=46,67 | #### R=13, #### C=666,7 | Элементов нет | #### - |
| 4 | 4 | Элементов нет | #### C=416,7 | #### R=7, #### L=12,5 | R=14 | ##### R=11, ##### C=277,8 | L=15 |
| 5 | 5 | Элементов нет | ##### R=14, ##### C=200 | C=222,2 | #### R=15 | R=6, L=24 | #### - |
| 6 | 6 | R=12, C=277,8 | R=9 | #### R=5, #### L=11,67 | Элементов нет | #### R=9 | L=16,67 |
| 7 | 7 | R=8, C=142,8 | R=5 | ##### L=15,71 | #### R=9 | #### R=15, #### L=8,571 | Элементов нет |
| 8 | 8 | #### R=5 #### L=12,5 | #### R=9, #### C=156,3 | #### R=7 | Элементов нет | C=113,6 | #### - |
| 9 | 9 | #### R=12, #### L=6,667 | C=138,9 | Элементов нет | #### R=9, #### C=158,7 | #### R=5 | - |
| 10 | 10 | ### Элементов нет | R=15 | #### R=12, #### L=10 | ##### R=5 | #### R=7, #### C=125 | L=6 |
| 11 | 11 | #### R=13, #### C=1429 | #### R=5 | L=90 | Элементов нет | #### R=8, #### L=60 | #### R=10 |
| 12 | 12 | Элементов нет | R=10 | #### R=6, #### L=25 | #### R=14, #### C=555,6 | L=35 | - |
| 13 | 13 | Элементов нет | ##### L=30 | C=333,3 | #### R=6, #### L=26,67 | R=5 | #### R=15, #### C=476,2 |
| 14 | 14 | L=20 | Элементов нет | #### R=7, #### C=500 | R=14 | #### R=8, #### L=22,5 | C=208,3 |
| 15 | 15 | C=200 | Элементов нет | R=5 | #### R=13, #### C=222,2 | #### R=8, #### L=14 | - |
| 16 | 1 | Элементов нет | #### R=14, #### L=16,67 | #### R=7 | C=333,3 | ##### L=15 | #### R=6 |
| 17 | 2 | R=11 | #### L=11,43 | C=158,7 | #### R=7, #### L=11,43 | #### R=5, #### C=102 | Элементов нет |
| 18 | 3 | #### R=10, #### C=208,3 | #### C=250 | #### R=9, #### L=8,75 | Элементов нет | #### L=15 | #### - |
| 19 | 4 | #### R=6, #### L=10 | R=13 | #### R=5, #### C=185,2 | Элементов нет | #### R=7 | C=92,59 |
| 20 | 5 | L=9 | #### R=11, #### C=142,8 | #### R=6, #### L=5 | R=10 | Элементов нет | - |
| 21 | 6 | C=2000 | #### R=6, #### L=120 | L=70 | #### R=15 | #### R=9, #### C=1250 | Элементов нет |
| 22 | 7 | #### R=9, #### C=1000 | R=8 | #### R=6 | Элементов нет | ##### L=65 | #### R=14, #### L=55 |
| 23 | 8 | L=40 | Элементов нет | #### R=9, #### L=26 ,67 | #### R=5, #### C=555,5 | R=7 | - |
| 24 | 9 | #### R=11, #### L=12,5 | Элементов нет | #### R=6 | L=22,5 | #### R=14, #### C=357,1 | - |
| 25 | 10 | #### R=5, #### C=166,7 | R=10 | #### L=12 | #### R=8 | #### R=9, #### L=26 | Элементов нет |
| 26 | 11 | #### L=23,33 | R=5 | #### R=6, #### L=16,67 | Элементов нет | #### R=8 | #### R=15, #### C=185,2 |
| 27 | 12 | C=158,7 | Элементов нет | #### R=7 #### L=18,57 | #### R=9, #### C=285,7 | R=15 | - |
| 28 | 13 | R=6 | #### R=8, #### C=178,6 | R=10 | #### R=5, #### L=11,25 | #### C=156,2 | Элементов нет |
| 29 | 14 | Элементов нет | L=6,667 | R=11 C=85,47 | #### R=9 | R=6 | #### R=8, #### L=5,556 |
| 30 | 15 | C=90,91 | Элементов нет | #### R=12, #### L=13 | R=5, C=166,7 | L=15 | #### - |

# Таблица 4.4

| Вариант | Схема | Параметры источников j[A] и e [B] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  j2=3,95sin(100t90);  e5=50sin(100t+10);  e6=10sin(100t) |
| 2 | 2 |  e3=39sin(200t+88);  e4=49sin(200t12);  j1=3,9sin(200t) |
| 3 | 3 |  j5=3,85sin(300t86);  e2=48sin(300t+14);  e3=12sin(300t) |
| 4 | 4 |  e1=38sin(400t+84);  e5=47sin(400t16);  j2=3,8sin(400t) |
| 5 | 5 |  e5=37,5sin(500t82);  e3=46sin(500t+18);  j2=3,75sin(500t) |
| 6 | 6 |  e4=37sin(600t+80);  j5 =3,7sin(600t20);  e6=15sin(600t) |
| 7 | 7 |  e6=36,5sin(700t78);  e3=44sin(700t+22);  j2=3,65sin(700t) |
| 8 | 8 |  e4=36sin(800t+76);  e3=43sin(800t24);  j2=3,6sin(800t) |
| 9 | 9 |  j2=3,55sin(900t+74);  e5=42sin(900t+26);  e3=18sin(900t) |
| 10 | 10 |  e1=35sin(1000t+72);  j5=3,5sin(1000t28);  e6=19sin(1000t) |
| 11 | 11 |  j6=3,45sin(100t70);  e3=40sin(100t+30);  e4=20sin(100t) |
| 12 | 12 |  j4=3,4sin(200t+68);  e3=39sin(200t32);  e1=21sin(200t) |
| 13 | 13 | e1=33,5sin(300t66);  e4=38sin(300t+34);  j6=3,35sin(300t) |
| 14 | 14 |  e6=33sin(400t+64);  e4=37sin(400t36);  j2=3,3sin(400t) |
| 15 | 15 |  e4=32,5sin(500t62);  e1=36sin(500t+38);  j2=3,25sin(500t) |
| 16 | 1 |  j5=3,2sin(600t+60);  e1=35sin(600t40);  e3=25sin(600t) |
| 17 | 2 | e1=31,5sin(700t58);  j6=3,15sin(700t+42);  e3=26sin(700t) |
| 18 | 3 |  e5=31sin(800t+56);  e4=33sin(80044t);  j3=3,1sin(800t) |
| 19 | 4 |  e3=30,5sin(900t54);  e4=32sin(900t+46); j5=3,05sin(900t) |
| 20 | 5 |  e5=30sin(1000t+52);  j4=3sin(1000t48);  e2=29sin(1000t) |
| 21 | 6 |  j1=2,95sin(100t50);  e5=30sin(100t+50);  e4=30sin(100t) |
| 22 | 7 |  e5=29sin(200t+48);  j1=2,9sin(200t52);  e4=31sin(200t) |
| 23 | 8 |  e4=28,5sin(300t46);  j1=2,85sin(300t+54);  e5=32sin(300t) |
| 24 | 9 |  e4=28sin(400t+44);  j3=2,8sin(400t56);  e2=33sin(400t) |
| 25 | 10 |  e3=27,5sin(500t42);  e6=26sin(500t+58);  j2=2,75sin(500t) |
| 26 | 11 |  j1=2,7sin(600t+40);  e4=25sin(600t60);  e6=35sin(600t) |
| 27 | 12 |  j5=2,65sin(700t38);  e4=24sin(700t+62);  e2=36sin(700t) |
| 28 | 13 |  e4=26sin(800t+36);  e3=23sin(800t64);  j2=2,6sin(800t) |
| 29 | 14 |  e4=25,5sin(900t34);  e1=22sin(900t+66);  j2=2,55sin(900t) |
| 30 | 15 |  j1=2,5sin(1000t+32);  e4=21sin(1000t68);  e3=39sin(1000t) |

# Продолжение таблицы 4.4

| Вариант | Схема | Параметры элементов R[Ом], L[мГн], C[мкФ] Ветвь 1 Ветвь 2 Ветвь 3 Ветвь 4 Ветвь 5 Ветвь 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | R=11, L=120 | Элементов нет | R=5, C=1000 | #### R=13 | L=90 | ### C=1429 |
| 2 | 2 | Элементов нет | R=11, C=357,1 | R=5 | #### R=7 | C=1000 | R=12, L=75 |
| 3 | 3 | C=666,7 | R=13, L=46,67 | #### L=20 | R=10, C=256,4 | Элементов нет | #### - |
| 4 | 4 | R=9 | Элементов нет | R=10, L=37,5 | R=7 | ##### L=22,5 | R=12, C=192,3 |
| 5 | 5 | R=13, L=30 | Элементов нет | R=7 | R=10, C=166,7 | L=10 | #### - |
| 6 | 6 | R=14, C=166,7 | R=8 | R=10, L=23,33 | R=9 | Элементов нет | C=208,3 |
| 7 | 7 | R=10, C=129,9 | Элементов нет | ##### R=5 | #### R=7 | R=12, L=21,43 | C=238,1 |
| 8 | 8 | R=15, C=113,6 | Элементов нет | #### L=7,5 | #### R=7 | R=12, L=16,25 | #### - |
| 9 | 9 | R=5, C=79,36 | Элементов нет | C=158,7 | R=11, L=14,44 | #### L=10 | - |
| 10 | 10 | L=9 | #### C=142,8 | R=10, L=14 | ##### R=8 | Элементов нет | R=13, C=66,67 |
| 11 | 11 | #### C=1111 | R=10, L=130 | R=7 | L=50 | R=6, C=1250 | Элементов нет |
| 12 | 12 | #### R=6 | R=12, C=357,1 | #### L=25 | Элементов нет | R=7, L=75 | - |
| 13 | 13 | L=30 | R=10, C=238,1 | R=6 | #### R=5 | R=10, L=40 | Элементов нет |
| 14 | 14 | R=15, L=30 | Элементов нет | #### R=9 | L=17,5 | #### R=6 C=227,3 | R=8 |
| 15 | 15 | R=8 | Элементов нет | R=11, L=28 | #### L=18 | R=10, C=181,8 | - |
| 16 | 1 | #### L=13,33 | #### R=6 | #### C=238,1 | R=10, L=18,33 | Элементов нет | R=9, C=119 |
| 17 | 2 | C=204,1 | R=13, L=21,43 | R=8 | #### R=9 | R=11, C=142,8 | Элементов нет |
| 18 | 3 | R=12, L=18,75 | R=6, C=178,6 | Элементов нет | L=7,5 | #### C=113,6 | #### - |
| 19 | 4 | R=7, C=111,1 | #### R=10 | #### L=6,667 | #### R=8 | Элементов нет | R=11, L=16,67 |
| 20 | 5 | R=10, L=14 | #### C=111,1 | R=13, C=66,67 | Элементов нет | #### R=5 | - |
| 21 | 6 | Элементов нет | R=10, L=130 | R=6 | #### C=1250 | #### L=50 | R=6, C=1111 |
| 22 | 7 | Элементов нет | R=12 | #### L=40 | R=6 C=1000 | ##### R=8 | R=10, L=65 |
| 23 | 8 | Элементов нет | R=8, L=50 | R=10, C=277,8 | #### L=23,33 | C=666,7 | - |
| 24 | 9 | R=13, C=227,3 | #### L=20 | Элементов нет | C=277,8 | R=13, L=37,5 | - |
| 25 | 10 | R=11, L=30 | Элементов нет | #### L=10 | #### R=6 | R=12, C=166,7 | R=7 |
| 26 | 11 | Элементов нет | R=10, C=119 | R=7, L=8,333 | C=185,2 | #### R=10 | #### L=10 |
| 27 | 12 | R=10, C=109,9 | #### L=8,571 | R=7, L=17,14 | #### C=178,6 | Элементов нет | - |
| 28 | 13 | R=12, L=17,5 | Элементов нет | L=11,25 | #### R=8 | #### R=7 | R=10, C=104,2 |
| 29 | 14 | #### R=7 | Элементов нет | R=10, C=74,07 | #### C=185,2 | R=8, L=10 | #### R=11 |
| 30 | 15 | Элементов нет | #### R=6 | R=12, L=14 | C=200 | R=7, C=90,91 | - |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Высшая школа, 1978.

2. Зевеке Г. Ф. и др. Основы теории цепей. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. Нейман Л. Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. В двух томах. Том 1. Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1981.

4. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. – М.: Высшая школа, 1980.

5. Глазенко Т. А., Прянишников В. А. Электротехника и основы электроники. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1985.

6. Касаткин А. С. Электротехника. – М.: Энергия, 1973.

7. Общая электротехника. Учебное пособие для вузов. /Под редакцией А. Т. Блажкина/. – Л.: Энергоатомиздат, 1986.

8. Новгородцев А.Б. 30 лекций по теории электрических цепей. – Спб.: Политехника, 1995.

9. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники.  Курс  лекций. – СПб.: Корона принт, 2000.

10. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника

и ТОЭ в примерах и задачах. Практическое пособие – Спб.: Корона принт, 2001.

11. Осипов Ю. М., Петров Е. А. Анализ разветвленных цепей постоянного и переменного тока. Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ.  СПб. СПбГИТМО (ТУ), 2002.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ цепей по мгновенным значениям величин.....................................3

2. Задание 1…………………………………………………………………….6

3. Анализ цепей по комплексным значениям величин.......................….......11

4. Задание 2…………………………………………………………........ .......15

5. Задание 3…………………………………………….........................….......20

6. Задание 4……...........................….................................................................31

7. Список литературы.......................................................................................42

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНСТИТУТЕ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Ю.А. Климов, В.С. Томасов

В 1930 году техникум точной механики и оптики был реорганизован в учебный комбинат, состоящий из института, техникума и ФЗУ в системе Всесоюзного объединения оптико-механической промышленности.

В те годы электротехническую подготовку в нашем институте проводили кафедры «Электротехники» и «Электроизмерительных приборов». Кафедрой «Электротехники» руководил проф. Салтыков Л.Н., а кафедрой «Электроизмерительных приборов» проф. Шишелов Л.П.

С сентября 1933 года исполнять обязанности заведующего кафедрой «Электротехники» нашего института начинает Рукавишников Н. Н, а с ноября 1937 года, на заведование кафедрой назначается Солодовников А. А., известный специалист в области электротехники, электроизмерительных приборов и оборудования.

Во время войны при эвакуации ЛИТМО в г. Черепаново кафедрой руководил доц., к.т.н. Березниковский С. Ф.; штатное расписание кафедры в те годы насчитывало всего 4 человека.

После возвращения ЛИТМО из эвакуации в 1944 году кафедрой заведует Березниковский С.Ф., которого 25 января 1945 года освобождают от обязанностей заведующего кафедрой «Общей и специальной электротехники» и назначают заведующим этой кафедрой профессора Зилитенкевича С.И.

В послевоенные годы в целом по стране и в Ленинграде ощущался дефицит опытных преподавателей высшей школы и руководство институтом пригласило в качестве заведующего кафедрой «Общей и специальной электротехники» известного ученого, педагога и методиста Пиотровского Л. М. Большинство учебников по электрическим машинам в ту пору было написано либо лично Пиотровским Л.М., либо в соавторстве с другими видными учеными.

В 1948 году на базе кафедры «Общей и специальной электротехники» образуются кафедры: «Общей электротехники и электрических машин» зав.каф. доц. Березниковский С.Ф., «Теоретических основ электротехники» зав. каф. проф. Слепян Л.Б. и «Электроизмерительных приборов» исполняющий обязанности зав. каф. проф. Слепян Л.Б

В 1951 году кафедры «Электротехники» и «ТОЭ» объединяют в единую кафедру «Электротехники и ТОЭ» под руководством доц. Березниковского С.Ф. в составе Радиотехнического факультета,

В 1956 году на Радиотехническом факультете вновь образуются две кафедры – «ТОЭ» зав. каф. доц. Сочнев А.Я. и «Электрических машин» зав. каф. доц. Березниковский С.Ф.

В июле 1958 года доц Сочнева А.Я. освобождают от обязанностей зав. каф. «ТОЭ» , а доц. Фунтова Н.М. назначают в.и.о. зав. каф. и избирают по конкурсу на должность заведующего в 1960 году.

В 1961 году в ЛИТМО на должность заведующего кафедрой «Электрических машин» приглашают профессора Сахарова А.П.

В 1965 году на должность заведующего кафедрой «Электрических машин» избирается доц., к.т.н. Глазенко Т.А.

В 1968 году кафедры «ТОЭ» и «Электрических машин» объединяются в единую кафедру «Электротехники» под руководством Т.А. Глазенко.

Татьяна Анатольевна Глазенко в 1948 году с отличием закончила энергетический факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1953 году она защитила кандидатскую диссертацию и в 1966 году докторскую диссертацию. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, почетный член Электротехнической академии России проф. Глазенко Т.А. двадцать пять лет возглавляла кафедру. Она являлась видным, творчески активным ученым, автором более 200 опубликованных научных работ.

В 1990 году на должность заведующего кафедрой избирается проф., д.т.н. Герман - Галкин С.Г.

В 1996 году кафедра «Электротехники» была переименована в кафедру «Электротехники и прецизионных электромеханических систем».

С 1991 года кафедрой руководит доцент кандидат технических наук Томасов Валентин Сергеевич.

Сегодня в составе кафедры: заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, действительный член Международной Энергетической академии, профессор, д.т.н. Сабинин Ю.А., проф., д.т.н. Овчинников И.Е., доц., к.т.н. Толмачев В.А., доц., к.т.н. Губанов Н.Н., доц., к.т.н. Кротенко В.В., доцент, к.т.н. Кардонов Г.А., доц., к.т.н. Осипов Ю.М., доц., к.т.н. Петров Е.А., доцент, к.т.н. Синицын В.А., доц., к.т.н. Усольцев А.А., доцент, к.т.н. Шалин В.М., доцент, к.т.н. Соловьев В.И. ст. преп., к.т.н.

Махин И.Е., доц. Гурьянов В.А., асс. Денисов К.М. асс., к.т.н. Денисова А.В., асс. Осипов Д.В., ассистент Никитина М.В., асс. Серебряков С. А.

Евгений Алексеевич Петров

# АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ

В авторской редакции

Компьютерная верстка и дизайн                                           Е. А. Петров

Зав. редакционно-издательским отделом                            Н. Ф. Гусарова

Лицензия ИД № 00408 от 5.11.99

Подписано к печати

Отпечатано на ризографе. Тираж       экз. Заказ №

Редакционно-издательский отдел

Санкт-Петербургского государственного

университета информационных технологий,

механики и оптики

197101, Санкт-Петербург, ул. Саблинская, 14