# АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Учебное пособие по курсам

электротехники и ТОЭ

Санкт-Петербург

2004

Санкт-Петербургский государственный университет

информационных технологий, механики и оптики

Кафедра электротехники и прецизионных

электромеханических систем

# АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ

Санкт-Петербург

2004

### УДК 621.3

Петров Е. А. Анализ переходных процессов в электрических цепях. Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ. – СПб: СПбГУИТМО, 2004  30с.

В пособии изложена методика анализа переходных процессов в электрических цепях второго порядка.

На примерах показан расчет методами: классическим, операторным и переменных состояния.

Задания содержат задачи  разной степени сложности и могут быть использованы для аудиторных занятий и в качестве домашних заданий.

Пособие предназначено для студентов следующих направлений подготовки: 654000, 651100, 553100, 654400, 651900, 654300, 652300, 654500, 653700, 654600, 652000, 551900.

## Рекомендовано кафедрой электротехники и прецизионных электромеханических систем СПб ГУ ИТМО (ТУ), протокол № 10 от 21 мая 2004 г.

 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики  и оптики, 2004

 Е. А. Петров, 2004

Рассматриваем переходный процесс в цепях, составленных элементами R, L и C при питании их от источника ЭДС E. Переходным он назван потому, что имеет место между двумя установившимися режимами,  отличными один от другого.

цепи: замыканием или размыканием ключа  

в момент времени t = 0.

Возникновение переходного процесса будет обусловлено коммутацией

В зависимости от расположения, ключ будет подсоединять (отсоединять) источник питания или отдельные ее элементы к (от) цепи. С этого момента и “стартует” переходный процесс подлежащий анализу.

Нас будут интересовать функции времени: токи i(t) в элементах цепи и напряжения u(t) на этих элементах. Указанные величины могут изменяться во времени сложным образом, но поведение некоторых из них предсказуемо. Это обстоятельство формулируется следующими законами коммутации.

Ток в индуктивности и напряжение на емкости сразу после коммутации (в момент времени t = 0+) остаются такими-же, какими они были непосредственно до коммутации  (в момент времени t = 0 ).

В краткой записи: iL (0 ) = iL (0+) и uC (0 ) = uC (0+).

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕПИ ВТОРОГО

ПОРЯДКА С НУЛЕВЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ

uC(t)

E=200 В

t = 0

R = 103 Ом

R

103 Ом

L

0,1 Гн

С

1 мкФ

iL(t)

Подлежат расчету токи в ветвях, напряжения на  индуктвном и емкостном элементах в момент коммутации и после нее.

Ключ в ветви с источником, разомкнутый до коммутации, предопределяет нулевые начальные условия: iL(0) = 0 и uC(0) = 0.

Рассчитываем  iL(t) и uC(t) для t  0.

Составляем решение для каждой из этих величин в виде суммы принужденной и свободной составляющих:

iL(t) = iLпр + iLсв;

uC(t) = uLCпр + uCсв.

Одна составляющая “принуждена” к существованию источником ЭДС Е, повторяет его форму и остается неизменной в течение переходного процесса. Последнее обстоятельство позволяет определить эту составляющую по  окончании переходного процесса. При этом удобно воспользоваться

схемой, составленной именно для момента времени t = . Т. к. режим установившийся, то uC() = сonst, iC() = 0, iL() = сonst, uL() = 0.

Эти соотношения позволяют емкость представить разрывом ветви, а индукивность – коротким замыканием.

iL() = 200/(103 + 103) = 0,1[A]

 ток в левом контуре.

uC() = 0,1103  = 100[B].

 напряжение на сопротивлении

средней ветви.

103

103

E=200 В

iL()

uC()

t = 

Другая составляющая “свободна” свободна от воздействия источника и существует за счет изменения энергии в электрическом и магнитном полях индуктивного и емкостного элементов:

iLсв = Ae t + Be t,   uCсв = Ce t + De t.

A, B, C и D – постоянные интегрирования;  - корни харакеристического уравнения. Это уравнение “запрограммировано” в сопротивлении Z(), записанном относительно зажимов любой из трех разорванных ветвей следующей схемы. Так для средней ветви это сопротивление, приравненное нулю, и будет характеристическим

103

103

0,1 

1

106

Z()

←

После преобразований получаем 2 + 11103  + 2107 = 0. Корни этого уравнения: 1 =  2300 и 2 =  8700.

Составляем решение, объединяя принужденную и свободную составляющие             iL(t) = iLпр + iLсв = iL() + Ae2300t + Be8700t,

uC(t) = uLCпр + uCсв = uC() + Ce2300t + De8700t.

Последние два уравнения принимают вид

iL(t) = 0,1 + Ae2300t + Be8700t,  uC(t) = 100 + Ce2300t + De8700t.

Определяя постоянные интегрирования A, B, C и D, составляем две системы уравнений. Для чего рассматриваем iL(t),  uC(t) и их производные сразу после коммутации. Производные от тока и напряжения имеют физический смысл: L diL /dt = uL(t), C duC /dt = iC(t).

Схема замещения в момент t(0+) будет:

uC(0+) = 0

iC(0+) = 200/103 = 0,2A  ток течет по   внешнему контуру.

t = 0

103 Ом

103 Ом

200 В

iL(0+) = 0

uL(0+) = 0  средняя ветвь зашунти -

рована правой ветвью.

t = 0+

Ток iL(t) = 0,1 + Ae2300t + Be8700t в момент t = 0+, с учетом iL(0+) = 0, будет:                     iL(0+) = 0,1 + A + B; iL(0+) = 0.  A + B =  0,1

Напряжение uL(t) = L diL /dt = 0,1[2300Ae2300t8700Be8700t] в момент t = 0+, с учетом uL(0+) = 0, будет

uL(0+)  = 0,1[ 2300A 8700B] или 2,3A + 8,7B = 0.

Напряжение uC(t) = 100 + Ce2300t + De8700t в момент t = 0+, с учетом

uC(0+) = 0, будет:

uC(0+) = 100 + C + D или C + D =  100 .

Ток  iC(t) = C duC /dt = 106[2300Ce2300t8700De8700t] для  t = 0+, с учетом iC(0+) = 0,2A, будет:

0,2 = 106[ 2300C  8700D]  или 2,3C + 8,7D = 200.

Располагаем двумя системами уравнений:

A + B =  0,1;                                    C + D =  100;

2,3A + 8,7B = 0.                              2,3C + 8,7D =  200.

Решая системы, получаем значения постоянных интегрирования:

А =  0,1359 и В =  0,0359;                   C = 104,7 и D =  4,7.

Подставляя значения A, B, C и D в составленные ранее решения, получаем ток в индуктивности и напряжение на емкости в виде функций времени

iL(t) = 0,1  0,1359e2300t + 0,0359e8700t,[A];

uC(t) = 100  104,7e2300t + 4,7e8700t,[B].

Полученные соотношения дают возможность определить остальные токи и напряжения

iC(t) = C duC/dt = 106[104,72300e2300t  4,78700e8700t] =

=0,2406e2300t 0,0406e8700t [A];

uL(t) = L diL/dt = 0,1[0,13592300e2300t  0,03598700e8700t] =

=31,26e2300t 31,26e8700t [B];

i(t) = iL + iC = 0,1 + 0,1047e2300t  0,0047e8700t[A].

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА КЛАССИЧЕСКИМ

МЕТОДОМ ПРИ НЕНУЛЕВЫХ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

E

450 В

R3=50 Ом

R2

20 Ом

R1

400 Ом

t=0

L

0,2 Гн

С

104 Ф

uC(t)

iL(t)

Для t определить и представить графиками iL(t), uC(t).

Рассматриваем цепь в различные моменты времени.

Установившийся режим к моменту коммутации  t = 0.

E

450 В

50 Ом

20 Ом

400 Ом

uC(0_) =50 B

iL(0_ ) =1 A

К моменту t = 0 индуктивность – короткое замыкание; емкость – разрыв ветви.

iL(0 )=450/(400+50)=1 A;

uC(0 )= 1 50= 50 B;

ненулевые начальные условия.

Режим сразу после коммутации  t=0+.

E

450 В

20 Ом

400 Ом

uL(0+)

50 B

i(0+) =1 A

50 B

1 A

iC(0+) = 0

u(0+) =400 B

Начальные условия

интерпретированы:

iL(0+) = iL(0 ) = 1 A -

источником тока,

uC(0+ ) = uC(0 ) = 50 B -

источником ЭДС.

В контуре E =u(0+) + uL(0+); uL(0+ ) = 450 400 =50[B].

20 Ом

400 Ом

i(0+) = 0,0476 A

1 A

+

ic(0+)

0,9524 A

450 В

20 Ом

400 Ом

i(0+) = iC(0+) 0,9524 A

50 B

ic(0+)

Определяем токи в левой и средней ветвях.

i(0+ ) = i(0+) + i(0+) = 1 A, iс(0+ ) = ic(0+) + ic(0+) = 0.

Установившийся режим по окончании переходного процесса   t=.

450 В

20 Ом

400 Ом

uC()

iL()

iL( ) = 450/400 = 1,125 A;

uC() = 0.

Рассчитываем значения корней характеристического уравнения.

20

400

Z() 

0,2

1

104

Корни уравнения Z() = 0

определяем после коммутации.

110−4⋅λ+20+400⋅0,2⋅λ400+0,2⋅λ=0;

2 + 119   + 4,762 104 = 0; 1,2 =  59,5  j 210.

Установили следующее:

- в анализируемой цепи имеют место ненулевые начальные условия:

iL(0+ ) = iL(0 ) = 1 A, uC(0+ ) = uC(0 ) = 50 B;

- сразу после коммутации:

uL(0+ ) = 50 B, iC(0+ ) = 0;

эти значения понадобятся при определении постоянных интегрирования;

- корни характеристического уравнения комплексно-сопряженные; цепь работает в режиме затухающих гармонических колебаний;

Располагая данной информацией составляем решение для искомых величин iL(t) и uC(t) поочередно.

R1= 400 Ом; R2=20 Ом;  R3=50 Ом; C=104 Ф;  L=0,2 Гн; Е=450 В.

Ранее определили –

iL(0+) = iL(0) =1 A; uL(0+) = 50 B;

iL( ) = 1,125 A;   1,2 =  59,5  j 210.

E

450 В

R3=50 Ом

R2

20 Ом

R1

400 Ом

t=0

L

0,2 Гн

С

104 Ф

iL(t)

Решение для тока в индуктивности

iL(t) = iLпр(t) + iLсв(t) = iL() + Ae1t  + Be2t .  *

Для расчета постоянных интегрирования А и В воспользуемся первым законом коммутации iL(0+) = iL(0) =1 A .

1

Решение * при t = 0+ будет iL(0+) = iL() + A 1+ B 1.

2

Дифференцируем * и умножаем на L  L(diL/dt) = L(A 1e1t  + B 2 e2t  ).

Это уравнение в момент времени t=0+  будет uL(0+) = L(A 1+B 2).

Первое и второе уравнения составляют систему для определения постоянных А, В . После подстановки значений .

А + В = iL(0+)  iL(),                A + B = 11,125,

A 1+B 2 = uL(0+) /L.                   (59,5 + j210)A+(59,5  j210)B = 50/0,2.

Значения постоянных интегрирования следующие -

A=  0,0625  j 0,5775 = 0,5809ej96,2; B=  0,0625 + j 0,5775 = 0,5809ej96,2.

Подставляем значения iL(), A и B в решение *. Ток в индуктивности будет

iL(t) =1,125+0,581ej96,2e59,5tej210t +0,581ej96,2e59,5tej210t =

= 1,125+ 0,581e59,5t[ej(210t96,2) + ej(210t96,2)] =

=1,125+1,162e59,5tcos(210t 96,2), [A].

R1= 400 Ом; R2=20 Ом;  R3=50 Ом; C=104 Ф;  L=0,2 Гн; Е=450 В.

Ранее определили -

uC(0+) = uC(0) = 50 B; iC(0+) = 0;

uC( ) = 0; 1,2 =  59,5  j 210.

E

450 В

R3=50 Ом

R2

20 Ом

R1

400 Ом

t=0

L

0,2 Гн

С

104 Ф

iL(t)

uC(t)

iC(t)

Решение для напряжения на емкости

uC(t) = uCпр(t) + uCсв(t) = 0 + De1 t + Fe2t  .  * *

3

Для расчета значений постоянных интегрирования D и F воспользуемся вторым законом коммутации uC(0+) = uLC(0) =50 B.

Решение ** при t = 0+ будет uC(0+) = D + F.

4

Дифференцируем ** и умножаем на C  C(duC/dt) = C(D 1e1t  + F 2 e2t  ).

Это уравнение в момент времени t=0+ будет iC(0+) = C( D 1+F 2).

Третье и четвертое уравнения составляют систему для определения постоянных D, F . После подстановки значений .

D + F = uC(0+),                           D + F = 50,

D 1+F 2 = iC(0+) /C.                   (59,5 + j210)D+(59,5  j210)F = 0.

Значения постоянных интегрирования  D =26ej15,8; F = 26ej15,8.

Подставляем значения D и F в решение **. Напряжение на емкости будет

uC(t) =26ej15,8e59,5tej210t +26ej15,8e59,5tej210t = =26e59,5t[ej(210t+15,8) + ej(210t+15,8)] = 52e59,5tcos(210t +15,8), [B].

E

450 В

R3=50 Ом

R2

20 Ом

R1

400 Ом

t=0

L

0,2 Гн

С

104 Ф

iL(t)

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В

Определить ток в индуктивности iL(t).

В анализе классическим методом  была показана   последовательность   расчета

ненулевых начальных  условий:

iL(0 ) = iL(0+ ) = 1 A и uC(0 ) = uC(0+ ) = 50 B.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ОПЕРАТОРНЫМ МЕТОДОМ

 Операторная схема замещения

для t  0. В ней ненулевые начальные  условия учтены  дополнительными источниками ЭДС                и                     L iL(0).

uC(0)

p

20

400

0,2p

IL(p)

450

p

50

p

0,21

1

104p

104

p

=

Для анализа воспользуемся методом

контурных токов.

 Указываем положительные направления

токов и записываем систему уравнений.

I ( p)

IL( p)

(420+104p)⋅I(p)+(20+104p)⋅IL(p)=50p−450p;(20+104p)⋅I(p)+(20+104p+0,2p)⋅IL(p)=50p+0,2.D=(420+104p)⋅(20+104p+0,2p)−(20+104p)2=84p2+104p+4⋅106p;

D2=(420+104p)⋅(50p+0,2)+(20+104p)⋅(400p)=84p2+31⋅103p+45⋅105p2.IL(p)=D2D=84p2+31⋅103p+45⋅105p⋅(84p2+104p+4⋅106)=p2+369p+5,357⋅104p⋅(p2+119p+4,762⋅104);

Рассчитав корни полинома знаменателя: p1 = 0; p2,3 =  59,5 j 210, записываем полином в мультипликативной форме.

IL(p)=p2+369p+5,357⋅104p⋅(p+59,5−j210)⋅(p+59,5+j210).

Обратное преобразование выполняем по теореме вычетов.

= 1,125+ 0,581e59,5t[ej(210t96,1) + ej(210t96,1)] =

= 1,125+1,162e59,5tcos(210t 96,1), [A].

p1 = 0

p2 = 59,5 + j210

p3 = 59,5  j210

.

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА В ЭЛЕКТРИЧСКОЙ ЦЕПИ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЯ

E

450 В

R3=50 Ом

R2

20 Ом

R1

400 Ом

t=0

L

0,2 Гн

С

104 Ф

uC(t)

iL(t)

Обратимся к программе rkfixed

системы  MathCAD.  Графически представим  функции  iL(t),  uC(t)

как  результат  решения системы дифференциальных  уравнений в

форме Коши.

iL(0) = 1 А, uC(0) = 50 В.

Выполняем анализ в интервале  t 0. Переменные состояния - iL(t), uC(t).

E

R2

R1

L

С

iL

uC(t)

iL+ iC

iC

uL(t)

Записываем уравнения по закону  Кирхгофа  для указанных контуров.

R1(iL + iC) + R2iC + uC = E;

 R2iC  uC + uL = 0.

Представим величины в уравнениях

через  переменные  состояния  и  их производные.

5

6

Записываем уравнение

относительно duC/dt.

5

 Уравнение в

форме Коши.

6

Это уравнение подставляем в          и записываем относительно diL/dt.

 Уравнение в

форме Коши.

# В последние два уравнения подставляем значения: R1 = 400 Ом, R2 = 20 Ом,  C = 10-4 Ф, L = 0,2Гн, E = 450 B.

diL/dt = 107,1 95,24  iL + 4,762  uC;

duC/dt = 107,1 104 95,24 104  iL + 23,81  uC.

Уравнения разрешены относительно первых производных переменных состояния; в правых частях лишь константы и переменные состояния.

20

400

Z() 

0,2

1

104

2 + 119   + 4,762 104 = 0;

1,2 =  59,5  j 210.

Составляем характеристическое уравнение Z() = 0.

В цепи токи и напряжения изменяются по гармоническому закону с угловой частотой c =210[1/c], Tc =  0,03[c] и затухают во времени; время интегрирования выбираем равным 5Tc = 0,15[c]. Число точек приближен-ного решения – 500.

ЗАДАНИЕ 1. Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Схема цепи изображена на рис.1 в обобщенном виде. Начальные условия нулевые.

b

a

uab

i1

i2

i3

u1

u2

u3

u4

u5

E

u6

u7

t=0

1

2

3

4

5

6

7

Рис.1

Перед исследованием необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы. В качестве примера на рис. 2 изображена схема с параметрами 24-го варианта таблицы 1.

| 24 | 330 | R1=R3=R5=R7=1,25 кОм | - | C2=6 мкФ | i3(t); u3(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

t = 0

i3(t) = ?

E=330 B

R1=1250 Ом

С2=610-6 Ф

1250 Ом

R7

R5=1250 Ом

R3=1250 Ом

u3(t) = ?

В данном варианте четвертого и шестого элементов нет, поэтому они закорочены.

Рис. 2

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками в интервале времени 0  4 [c].

Таблица 1

| Вариант | E [B] | R [кОм] | L [мГн] | C [мкФ] | Искомые величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | R1=R2=0,1 | L6=100 | - | i1(t); u6(t) |
| 2 | 110 | R1=R6=0,15 | L2=150 | - | i2(t); u6(t) |
| 3 | 120 | R1=R3=0,2 | - | C6=10 | i2(t); u1(t) |
| 4 | 130 | R1=R7=0,25 | - | C2=1 | i1(t); u7(t) |
| 5 | 140 | R1=R2=R4=0,3 | L7=200 | - | i2(t); u7(t) |
| 6 | 150 | R1=R3=R7=0,35 | L2=250 | - | i2(t); u7(t) |
| 7 | 160 | R1=R2=R6=0,4 | - | C4=20 | i2(t); u6(t) |
| 8 | 170 | R1=R3=R7=0,45 | - | C2=2 | i3(t); u2(t) |
| 9 | 180 | R1=R2=R4=R6=0,5 | L7=300 | - | i1(t); uab(t) |
| 10 | 190 | R1=R2=R4=R5=0,55 | L7=350 | - | i3(t); u2(t) |
| 11 | 200 | R1=R3=R5=R7=0,6 | - | C6=30 | i2(t); uab(t) |
| 12 | 210 | R1=R2=R4=R5=0,65 | - | C7=3 | u1(t); u7(t) |
| 13 | 220 | R1=R6=R7=0,7 | L2=400 | - | i1(t); u6(t) |
| 14 | 230 | R1=R2=R3=0,75 | L6=450 | - | i2(t); u6(t) |
| 15 | 240 | R1=R5=R7=0,8 | - | C2=40 | i2(t); u7(t) |
| 16 | 250 | R1=R2=R3=0,85 | - | C6=4 | i1(t); u2(t) |
| 17 | 260 | R1=R2=R3=R4=R6=0,9 | L7=500 | - | i2(t); uab(t) |
| 18 | 270 | R1=R2=R3=R4=R5=0,95 | L6=550 | - | i3(t); u1(t) |
| 19 | 280 | R1=R2=R3=R4=R6=1,0 | - | C7=50 | i2(t); uab(t) |
| 20 | 290 | R1=R2=R3=R4=R5=1,05 | - | C6=5 | i3(t); u3(t) |
| 21 | 300 | R1=R2=R3=R4=1,1 | L7=600 | - | i3(t); u2(t) |
| 22 | 310 | R1=R3=R5=R7=1,15 | L2=650 | - | i1(t); u2(t) |
| 23 | 320 | R1=R2=R3=R4=1,2 | - | C6=60 | i3(t); u2(t) |
| 24 | 330 | R1=R3=R5=R7=1,25 | - | C2=6 | i3(t); u3(t) |
| 25 | 340 | R1=R5=R6=1,3 | L3=700 | - | i1(t); u3(t) |
| 26 | 350 | R1=R2=R6=1,35 | L5=750 | - | i2(t); u6(t) |
| 27 | 360 | R1=R3=R6=R7=1,4 | - | C5=70 | i1(t); u5(t) |
| 28 | 370 | R1=R2=R6=R7=1,45 | - | C3=7 | i2(t); u3(t) |
| 29 | 380 | R1=R2=R5=R6=1,5 | L7=800 | - | i1(t); u6(t) |
| 30 | 390 | R1=R3=R6=R7=1,55 | L2=850 | - | i3(t); u4(t) |

ЗАДАНИЕ 2. Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Схема цепи изображена на рис.1 в обобщенном виде. Начальные условия нулевые.

b

a

uab

u3

u4

u5

E

t=0

i1

u1

u2

3

i2

u7

5

u6

6

1

i3

2

4

7

c

d

ucd

Рис.1

Перед исследованием необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы. В качестве примера на рис. 2 изображена схема с параметрами 24-го варианта таблицы 2.

| 24 | 280 | R1=R2=R3=R6= R7=0,8 | - | C5=60 мкФ | i2(t); ucd(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

i2(t) = ?

E=280 B

R1

800 Ом

800 Ом

C5

710-5 Ф

R2

800 Ом

ucd(t) = ?

t = 0

R6

800 Ом

R7

R3=800 Ом

c

d

В данном варианте четвертого элемента нет, поэтому он закорочен.

Рис. 2

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками в интервале времени 0  4 [c].

Таблица 2

| Вариант | E [B] | R [кОм] | L [мГн] | C [мкФ] | Искомые величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | R1=R3=R4=0,1 | L5=10 | - | i2(t); u5(t) |
| 2 | 60 | R2=R3=R5=0,2 | L1=20 | - | i3(t); uab(t) |
| 3 | 70 | R1=R3=R6=0,3 | - | C4=100 | i3(t); u1(t) |
| 4 | 80 | R2=R3=R7=0,4 | - | C1=10 | i2(t); u2(t) |
| 5 | 90 | R1=R3=R4=R5=0,5 | L6=30 | - | i1(t); ucd(t) |
| 6 | 100 | R2=R3=R4=R7=0,15 | L1=40 | - | i1(t); u4(t) |
| 7 | 110 | R1=R3=R6=R7=0,25 | - | C5=200 | i2(t); u7(t) |
| 8 | 120 | R2=R3=R5=R6=0,35 | - | C1=20 | i3(t); uab(t) |
| 9 | 130 | R2=R3=R7=0,45 | L1=50 | - | i2(t); u1(t) |
| 10 | 140 | R1=R2=R3=0,55 | L6=60 | - | i1(t); u6(t) |
| 11 | 150 | R2=R3=R7=0,125 | - | C1=300 | i2(t); uab(t) |
| 12 | 160 | R1=R2=R3=0,225 | - | C5=30 | i3(t); u2(t) |
| 13 | 170 | R1=R2=R3=R4=R5=0,325 | L6=70 | - | i1(t); ucd(t) |
| 14 | 180 | R1=R2=R3=R4=R7=0,425 | L5=80 | - | i2(t); u5(t) |
| 15 | 190 | R1=R2=R3=R4=R5=0,525 | - | C6=400 | u2(t); u5(t) |
| 16 | 200 | R1=R2=R3=R4=R7=0,175 | - | C5=40 | i3(t); uab(t) |
| 17 | 210 | R1=R3=R5=R6=0,275 | L2=15 | - | i2(t); u6(t) |
| 18 | 220 | R2=R3=R4=R7=0,375 | L1=25 | - | i3(t); u3(t) |
| 19 | 230 | R1=R2=R3=R4=0,475 | - | C5=500 | i3(t); u1(t) |
| 20 | 240 | R2=R3=R6=R7=0,575 | - | C1=50 | i1(t); u7(t) |
| 21 | 250 | R3=R4=R5=R6=0,6 | L1=35 | - | i2(t); ucd(t) |
| 22 | 260 | R1=R2=R3=R4=0,65 | L5=45 | - | i3(t); u2(t) |
| 23 | 270 | R3=R4=R5=R7=0,7 | - | C2=600 | i1(t); u5(t) |
| 24 | 280 | R1=R2=R3=R6= R7=0,8 | - | C5=60 | i2(t); ucd(t) |
| 25 | 290 | R1=R3=R4=R7=0,9 | L2=55 | - | i1(t); u7(t) |
| 26 | 300 | R1=R2=R3=R5=1, | L6=65 | - | i3(t); u5(t) |
| 27 | 310 | R1=R3=R5=R6=1,1 | - | C2=700 | u1(t); u6(t) |
| 28 | 320 | R2=R3=R5=1,2 | - | C2=70 | i2(t); u4(t) |
| 29 | 330 | R1=R2=R3=R7=1,3 | L4=75 | - | i1(t); u4(t) |
| 30 | 340 | R2=R3=R5=R6=1,4 | L7=85 | - | i3(t); u3(t) |

u3

u4

u5

E

t=0

i1

u1

u2

i2

u7

i3

1

2

3

4

5

u6

6

7

ЗАДАНИЕ 3. Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Схема цепи изображена на рис.1 в обобщенном виде. Начальные условия нулевые.

Рис.1

Перед исследованием необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы. В качестве примера на рис. 2 изображена схема с параметрами 24-го варианта таблицы 3.

| 24 | 120 | R1=R5=R7=3,3 кОм | - | C4=21 мкФ | i2(t); u1(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E

120 B

R1

3300 Ом

С4

2110-6 Ф

R7=3300 Ом

R5

3300 Ом

u1(t) = ?

t = 0

i2(t) = ?

В данном варианте   второго, тртьего и шестого  элементов нет, поэтому они закорочены.

Рис. 2

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками в интервале времени 0  4 [c].

Таблица 3

| Вариант | E [B] | R [кОм] | L [мГн] | C [мкФ] | Искомые величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | R1=R2=R3=R7=1 | L5=1 | - | i3(t); u1(t) |
| 2 | 340 | R2=R3=R5=R6=R7=1,1 | L4=1,1 | - | i1(t); u5(t) |
| 3 | 330 | R1=R2=R3=R7=1,2 | - | C5=10 | i2(t); u2(t) |
| 4 | 320 | R2=R4=R5=R7=1,3 | - | C1=11 | i3(t); u1(t) |
| 5 | 310 | R3=R4=R5=R7=1,4 | L1=1,2 | - | i2(t); u2(t) |
| 6 | 300 | R1=R4=R7=1,5 | L5=1,3 | - | i1(t); u7(t) |
| 7 | 290 | R2=R5=R6=R7=1,6 | - | C1=12 | i2(t); u7(t) |
| 8 | 280 | R1=R3=R5=R7=1,7 | - | C4=13 | i1(t); u5(t) |
| 9 | 270 | R1=R2=R5=R6=R7=1,8 | L3=1,4 | - | i2(t); u1(t) |
| 10 | 260 | R1=R3=R4=R5=R7=1,9 | L2=1,5 | - | i3(t); u4(t) |
| 11 | 250 | R1=R3=R4=R5=R7=2 | - | C2=14 | i1(t); u7(t) |
| 12 | 240 | R2=R3=R5=R6=R7=2,1 | - | C1=15 | i2(t); u3(t) |
| 13 | 230 | R1=R2=R7=2,2 | L5=1,6 | - | i3(t); u1(t) |
| 14 | 220 | R5=R6=R7=2,3 | L1=1,7 | - | i1(t); u6(t) |
| 15 | 210 | R1=R2=R7=2,4 | - | C5=16 | i2(t); u2(t) |
| 16 | 200 | R5=R6=R7=2,5 | - | C1=17 | i3(t); u5(t) |
| 17 | 190 | R1=R2=R5=R7=2,6 | L3=1,8 | - | i1(t); u7(t) |
| 18 | 180 | R1=R3=R5=R7=2,7 | L2=1,9 | - | i2(t); u2(t) |
| 19 | 170 | R1=R3=R6=R7=R5=2,8 | - | C2=18 | i3(t); u6(t) |
| 20 | 160 | R1=R3=R4=R7=2,9 | - | C2=19 | i1(t); u4(t) |
| 21 | 150 | R1=R5=R7=3 | L2=2 | - | i2(t); u2(t) |
| 22 | 140 | R1=R6=R7=3,1 | L5=2,1 | - | i3(t); u5(t) |
| 23 | 130 | R2=R4=R7=3,2 | - | C1=20 | i1(t); u4(t) |
| 24 | 120 | R1=R5=R7=3,3 | - | C4=21 | i2(t); u1(t) |
| 25 | 110 | R2=R5=R7=3,4 | L1=2,2 | - | i3(t); u1(t) |
| 26 | 100 | R1=R4=R7=3,5 | L3=2,3 | - | i2(t); u7(t) |
| 27 | 90 | R2=R4=R7=3,6 | - | C1=22 | i3(t); u2(t) |
| 28 | 80 | R1=R3=R5=R7=3,7 | - | C4=23 | i1(t); u6(t) |
| 29 | 70 | R1=R3=R6=R7=3,8 | L4=2,4 | - | i1(t); u4(t) |
| 30 | 60 | R2=R3=R5=R7=3,9 | L6=2,5 | - | i3(t); u5(t) |

ЗАДАНИЕ 4. Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Схема цепи изображена на рис.1 в обобщенном виде. Начальные условия ненулевые.

b

a

uab

i1

i2

i3

u1

u2

u3

u4

u5

E

u6

u7

1

2

3

4

5

6

7

Рис.1

Перед исследованием необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы. Ключ расположен либо параллельно любому из семи элементов, либо последовательно элементам средней или правой ветви. До коммутации ( t<0 ) ключ либо замкнут ( З ) либо разомкнут ( Р ).

В качестве примера на рис. 2 изображена схема с параметрами 27-го варианта таблицы 4.

| 27 | E=185; R1=R2=R3=R4=2800; C7=1,3105 | i1 (t), u7 (t) | Параллельно R2 | З |
| --- | --- | --- | --- | --- |

R1=2800 Ом

С7

1,310-5 Ф

E=185 B

t = 0

R2=2800 Ом

R3=2800 Ом

R4=2800 Ом

u7(t) = ?

i1(t) = ?

В данном варианте пятого и шестого элементов нет, поэтому они закорочены.

Рис. 2

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками в интервале времени 0  4 [c].

Таблица 4

| Вари- ант | Элементы E[В], R[Ом], L[Гн], C[Ф] | Искомые величины | Расположе- ние ключа | Ключ при t<0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E=270; R1=R2=R4=200; L6=0,2 | i1 (t), u6 (t) | Параллельно R1 | З |
| 2 | E=260; R1=R3=R6=R7=300; L2=0,3 | i2 (t), u6 (t) | ПараллельноR6 | З |
| 3 | E=250; R1=R2=R7=400; C6=2105 | i1 (t), u6 (t) | Параллельно R1 | З |
| 4 | E=240; R1=R3=R5=500; C2=2106 | i2 (t), u3 (t) | Последова- тельно R5 | Р |
| 5 | E=230; R1=R2=R4=600; L7=0,4 | i3 (t), u1 (t) | Последова- тельно R2 | Р |
| 6 | E=220; R1=R3=R7=700; L2=0,5 | u1 (t), u2 (t) | Последова- тельно R7 | Р |
| 7 | E=210; R1=R2=R6=800; C4=4105 | i3 (t), u1 (t) | Последова- тельно R2 | Р |
| 8 | E=200; R1=R3=R7=900; C2=4106 | i1 (t), i3 (t) | Последова- тельно R7 | Р |
| 9 | E=190; R1=R2=R4=R6=1000; L7=0,6 | i1 (t), u7 (t) | ПараллельноR4 | Р |
| 10 | E=180; R1=R2=R4=R5=1100; L6=0,7 | u2 (t), i3 (t) | Последова- тельно R2 | Р |
| 11 | E=170; R1=R3=R5=R7=1200; C6=6105 | i2 (t), u6 (t) | ПараллельноR1 | З |
| 12 | E=160; R1=R2=R4=R5=1300; C7=6106 | u2 (t), i3 (t) | ПараллельноR1 | З |
| 13 | E=150; R1=R2=R6=R7=1400; L3=0,8 | i3 (t), u2 (t) | ПараллельноR6 | З |
| 14 | E=140; R1=R2=R3=R4=1500; L6=0,9 | i1 (t), u3 (t) | ПараллельноR3 | Р |
| 15 | E=130; R1=R5=R7=1600; C2=8105 | i3 (t), u2 (t) | ПараллельноR7 | З |
| 16 | E=120; R1=R2=R3=1700; C6=8106 | i3 (t), u1 (t) | ПараллельноR3 | Р |
| 17 | E=110; R1=R2=R3=R4=R6=1800; L7=1,0 | u7 (t), i2 (t) | ПараллельноR4 | З |
| 18 | E=100; R1=R2=R3=R4=R5=1900; L6=1,1 | i3 (t), i1 (t) | ПараллельноR3 | Р |
| 19 | E=105; R1=R2=R3=R4=R6=2000; C7=106 | u7 (t), i1 (t) | ПараллельноR2 | З |
| 20 | E=115; R1=R2=R3=R4=R5=2100; C6=105 | i3 (t), u3 (t) | ПараллельноR3 | Р |
| 21 | E=125; R1=R2=R3=R4=2200; L7=1,2 | i3 (t), u2 (t) | ПараллельноR4 | З |
| 22 | E=135; R1=R3=R5=R7=2300; L2=1,3 | i2 (t), u1 (t) | Последова- тельно R5 | Р |
| 23 | E=145; R1=R2=R3=R4=2400; C6=1,2106 | i1 (t), u6 (t) | Последова- тельно R2 | Р |
| 24 | E=155; R1=R3=R5=R7=2500; C2=1,2105 | i2 (t), u7 (t) | ПараллельноR5 | З |
| 25 | E=165; R1=R3=R4=2600; C5=1,3106 | u1 (t), u5 (t) | Последова- тельно R3 | Р |
| 26 | E=175; R1=R2=R5=2700; L6=1,4 | i2 (t), u6 (t) | Последова- тельно R2 | Р |
| 27 | E=185; R1=R2=R3=R4=2800; C7=1,3105 | i1 (t), u7 (t) | ПараллельноR2 | З |
| 28 | E=195; R1=R2=R3=R4=2900; L6=1,5 | i2 (t), u6 (t) | Параллельно R3 | З |
| 29 | E=205; R1=R3=R6=R7=3000; L2=1,6 | i3 (t), u2 (t) | ПараллельноR6 | Р |
| 30 | E=215; R1=R2=R3=R7=3100; C6=1,4106 | i3 (t), u1 (t) | Параллельно R3 | З |

ЗАДАНИЕ 5. Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Схема цепи изображена на рис.1 в обобщенном виде. Начальные условия ненулевые.

u4

u5

E

i1

u1

u2

i2

u7

i3

1

2

u3

3

4

5

u6

6

7

u8

8

Рис.1

Перед исследованием необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы. Ключ расположен либо параллельно любому из восьми элементов, либо последовательно элементам средней или левой ветви. До коммутации ( t<0 ) ключ либо замкнут ( З ) либо разомкнут ( Р ).

В качестве примера на рис. 2 изображена схема с параметрами 27-го варианта таблицы 5.

| 27 | E=180; R1=R2=R5=R8=170; L3=0,024 | i2 (t), u3 (t) | Параллельно R1 | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E

180 B

t = 0

R5

170 Ом

R8=170 Ом

R1=170 Ом

u3(t) = ?

i2(t) = ?

R2=170 Ом

L3=0,024 Гн

В данном варианте четвертого, шестого и седьмого элементов нет, поэтому они закорочены.

Рис. 2

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками в интервале времени 0  4 [c].

Таблица 5

| Вари- ант | Элементы E[В], R[Ом], L[Гн], C[Ф] | Искомые величины | Расположе- ние ключа | Ключ при t<0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E=50; R2=R5=R7=100; L1=0,01 | i3 (t), u1 (t) | Параллельно R2 | З |
| 2 | E=55; R1=R2=R5=R7=1000; C6=106 | i2 (t), u2 (t) | ПараллельноR1 | З |
| 3 | E=60; R2=R3=R4= R7=R8=105; L6=0,011 | i1 (t), u6 (t) | Параллельно R4 | Р |
| 4 | E=65; R2=R3=R1=R5=R7=2000; C1=1,1106 | i3 (t), u5 (t) | Параллельно R5 | Р |
| 5 | E=70; R2=R3=R5=R7=R8=110; L1=0,012 | i2 (t), u3 (t) | ПараллельноR3 | З |
| 6 | E=75; R1=R3=R7=R8=3000; C5=1,2106 | i1 (t), u7 (t) | Параллельно R3 | Р |
| 7 | E=80; R2=R5=R7=115; L4=0,013 | i1 (t), u4 (t) | Параллельно R7 | З |
| 8 | E=85; R1=R2=R6=R7=R8=4000; C3=1,3106 | i2 (t), u8 (t) | Параллельно R8 | З |
| 9 | E=90; R1=R4=R8=120; L3=0,014 | i3 (t), u4 (t) | Последова- тельно R4 | Р |
| 10 | E=95; R1=R2=R5=R7=5000; С6=1,4106 | i2 (t), u6 (t) | Параллельно R7 | З |
| 11 | E=100; R1=R6=R7=R8=125; L5=0,015 | i3 (t), u1 (t) | ПараллельноR8 | З |
| 12 | E=105; R1=R2=R5=R7=6000; C6=1,5106 | i1 (t), u6 (t) | Последова- тельно R1 | Р |
| 13 | E=110; R1=R3=R4=R5=R8=130; L2=0,016 | i3 (t), u3 (t) | ПараллельноR5 | Р |
| 14 | E=115; R3=R4=R5=R7=7000; C1=1,6106 | i2 (t), u5 (t) | Последова- тельно R4 | Р |
| 15 | E=120; R3=R5=R7=R8=135; L4=0,017 | i1 (t), u4 (t) | Последова- тельно R3 | Р |
| 16 | E=125; R1=R2=R5=R6=R8=140; L3=0,018 | i3 (t), u2 (t) | ПараллельноR6 | З |
| 17 | E=130; R2=R6=R7=145; L7=0,019 | i2 (t), u7 (t) | ПараллельноR7 | З |
| 18 | E=135; R1=R2=R3=R8=8000; C5=1,7106 | i2 (t), u2 (t) | Последова- тельно R1 | Р |
| 19 | E=140; R1=R4=R8=150; L6=0,02 | i1 (t), u4 (t) | ПараллельноR4 | З |
| 20 | E=145; R2=R4=R5=R7=R8=9000; C1=1,8106 | i3 (t), u1 (t) | ПараллельноR8 | Р |
| 21 | E=150; R2=R3=R6=R7=R8=155; L1=0,021 | i2 (t), u3 (t) | Последова- тельно R6 | Р |
| 22 | E=155; R1=R2=R7=R8=104; C4=1,9106 | i1 (t), u4 (t) | ПараллельноR1 | З |
| 23 | E=160; R2=R3=R5=R7=R8=160; L4=0,022 | i3 (t), u5 (t) | ПараллельноR2 | З |
| 24 | E=165; R3=R5=R6=R8=1,1104; C2=2106 | i2 (t), u8 (t) | ПараллельноR6 | З |
| 25 | E=170; R1=R6=R7=165; L5=0,023 | i1 (t), u5 (t) | Последова- тельно R1 | Р |
| 26 | E=175; R2=R3=R6=R8=1,2104; C4=2,1106 | i3 (t), u3 (t) | ПараллельноR3 | Р |
| 27 | E=180; R1=R2=R5=R8=170; L3=0,024 | i2 (t), u3 (t) | ПараллельноR1 | Р |
| 28 | E=185; R2=R4=R5=R7=1,3104; С1=2,2106 | i2 (t), u1 (t) | Параллельно R4 | З |
| 29 | E=190; R1=R2=R5=R7=180; L6=0,025 | i1 (t), u6 (t) | ПараллельноR1 | Р |
| 30 | E=195; R2=R3=R4=R7=R8=1,4104; C5=2,3106 | i2 (t), u3 (t) | Параллельно R3 | З |

u3

u4

u5

E

i1

u1

u2

3

i2

u7

5

u6

6

1

i3

2

4

7

ЗАДАНИЕ 6. Выполнить анализ переходного процесса в цепи первого порядка. Схема цепи изображена на рис.1 в обобщенном виде. Начальные условия ненулевые.

Рис.1

Перед исследованием необходимо составить схему цепи, воспользовавшись информацией таблицы. Ключ расположен либо параллельно любому из семи элементов, либо последовательно элементам левой или правой ветви. До коммутации ( t<0 ) ключ замкнут ( З ) либо разомкнут ( Р ).

В качестве примера на рис. 2 изображена схема с парметрами   27-го варианта из таблицы 6.

| 27 | E=230; R1=R3=R7=1,0; C2=14 | i2 (t), i3 (t) | Последова-тельно R7 | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |

R7

103 Ом

i3(t) = ?

С2

1410-6 Ф

R1=103 Ом

R3=103 Ом

E=230 B

t = 0

i2(t) = ?

В данном варианте четвертого, пятого и шестого элементов нет, поэтому они закорочены.

Рис. 2

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками в интервале времени 0  4 [c].

Таблица 6

| Вари- ант | Элементы E[В], R[кОм], L[мГн], C[мкФ] | Искомые величины | Расположе- ние ключа | Ключ при t<0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E=100; R2=R3=R4=R6=0,1; L7=10 | i2 (t), u7 (t) | Параллельно R4 | З |
| 2 | E=105; R2=R3=R4=R5=0,11; L6=15 | i3 (t), u2 (t) | Последова-тельно R2 | Р |
| 3 | E=110; R1=R3=R5=R7=2,3; C6=1 | i1 (t), u6 (t) | Параллельно R3 | З |
| 4 | E=115; R2=R3=R4=R5=2,2; C7=2 | i3 (t), u2 (t) | Параллельно R3 | З |
| 5 | E=120; R1=R3=R6=R7=0,12; L2=20 | i3 (t), u2 (t) | Параллельно R7 | Р |
| 6 | E=125; R1=R2=R3=R4=0,13; L6=25 | i2 (t), u1 (t) | Параллельно R1 | З |
| 7 | E=130; R3=R5=R7=2,1; C2=3 | i3 (t), u2 (t) | Параллельно R7 | Р |
| 8 | E=135; R1=R2=R3=2; C6=4 | i3 (t), u3 (t) | Параллельно R1 | З |
| 9 | E=140; R1=R2=R3=R4=R6=0,14; L7=30 | i1 (t), u7 (t) | Параллельно R4 | Р |
| 10 | E=145; R1=R2=R3=R4=R5=0,15; L6=35 | i2 (t), i3 (t) | Параллельно R1 | З |
| 11 | E=150; R1=R2=R3=R4=R6=1,9; C7=5 | i2 (t), u7 (t) | Параллельно R2 | Р |
| 12 | E=155; R1=R2=R3=R4=R5=1,8; C6=6 | i3 (t), u1 (t) | Параллельно R1 | З |
| 13 | E=160; R1=R2=R3=R4=0,16; L7=40 | i3 (t), u2 (t) | Параллельно R4 | Р |
| 14 | E=165; R1=R3=R5=R7=0,17; L2=45 | i1 (t), u3 (t) | Последова-тельно R5 | Р |
| 15 | E=170; R1=R2=R3=R4=1,7; C6=7 | i2 (t), u6 (t) | Последова-тельно R2 | Р |
| 16 | E=175; R1=R3=R5=R7=1,6; C2=8 | i1 (t), u7 (t) | Параллельно R5 | Р |
| 17 | E=180; R1=R3=R4=1,5; L5=47 | u3 (t), u5 (t) | Последова-тельно R1 | Р |
| 18 | E=185; R2=R3=R5=0,18; L6=50 | i1(t), u6 (t) | Последова-тельно R2 | Р |
| 19 | E=190; R1=R2=R3=R4=1,4; C7=10 | i2 (t), u7 (t) | Параллельно R2 | Р |
| 20 | E=195; R2=R3=R4=0,19; L6=55 | i2 (t), u6 (t) | Параллельно R3 | З |
| 21 | E=200; R1=R3=R5=R6=0,2; L2=60 | i1(t), u6 (t) | Параллельно R6 | З |
| 22 | E=205; R2=R3=R7=1,3; C6=11 | i2 (t), u6 (t) | Параллельно R3 | З |
| 23 | E=210; R1=R3=R4=R5=1,2; C2=12 | i1 (t), u1 (t) | Параллельно R5 | Р |
| 24 | E=215; R2=R3=R4=0,21; L7=65 | i3(t), u3 (t) | Последова- тельно R2 | Р |
| 25 | E=220; R1=R3=R7=0,22; L2=70 | u2 (t), u3 (t) | Последова-тельно R7 | Р |
| 26 | E=225; R2=R3=R6=1,1; C4=13 | i3 (t), u3 (t) | Параллельно R2 | З |
| 27 | E=230; R1=R3=R7=1,0; C2=14 | i2 (t), i3 (t) | Последова-тельно R7 | Р |
| 28 | E=235; R2=R3=R4=R6=0,23; L1=75 | i2 (t), u6 (t) | Параллельно R6 | З |
| 29 | E=240; R1=R2=R3=R4=0,24; L5=80 | i3 (t), u3 (t) | Параллельно R1 | Р |
| 30 | E=245; R1=R3=R6=R7=1,2; C2=15 | i3 (t), u2 (t) | Параллельно R6 | З |

ЗАДАНИЕ 7. Выполнить анализ переходного процесса в цепи второго порядка, варианты схем которой изображены на рис.1, 2 в обобщенном виде. Начальные условия ненулевые.

E

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

J

Рис.1                                                           Рис. 2

Перед анализом необходимо составить схему исследуемой цепи, воспользовавшись информацией таблицы 7. Ключ расположен либо параллельно любому из элементов, либо последовательно элементам какой-либо ветви. До коммутации ( t<0 ) ключ либо замкнут ( З ) либо разомкнут ( Р ).

В качестве примера на рис. 2 изображена схема с параметрами 27-го варианта из таблицы 7.

| 24 | 1 | J=5,6; R1=R2=100; R3=150; R4=450; L5=65; C7=6 | iR3(t), uL(t) | Параллельно R2 | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С7

6 мкФ

J

5,6 A

R3=150 Ом

R4

450 Ом

R1

100 Ом

R2

100 Ом

L5

65 мГн

iR3(t)

uL(t)

t=0

В данном варианте шестого элемента нет, поэтому он закорочен.

Рис. 3

Методом, рекомендованным преподавателем, рассчитать i(t), u(t) в момент коммутации и после нее. Представить обе величины графиками.

Таблица 7

| Вар. | Рис. | Элементы J[A], E[В], R[Ом], L[мГн], C[мкФ] | Искомые величины | Расположе- ние ключа | Ключ при t<0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | J=3; R1=R2=R7=50; L6=20; C4=2 | iL(t), uC(t) | Параллельно R2 | Р |
| 2 | 2 | E=90; R2=45; R5=15; R6=30; L1=25; C3=2,5 | iC(t), uL(t) | Параллельно R5 | З |
| 3 | 1 | J=9; R1=R6=R7=100; L2=30; C5=3 | iL(t), uR6(t) | Параллельно R6 | З |
| 4 | 2 | E=84; R2=R5=50; R6=300; L1=35; C3=3,5 | iL(t), uC(t) | Параллельно R5 | Р |
| 5 | 1 | J=12,6; R1=220; R6=20; R7=200; L3=40; C4=4 | iC(t), uR6(t) | Параллельно R6 | Р |
| 6 | 2 | E=143; R1=10; R2=15; R3=250; L4=50; C5=5 | iR1(t), uL(t) | Параллельно R2 | З |
| 7 | 1 | J=15; R1=R2=15; R3=20; R4=100; L5=50; C7=5,5 | iR2(t), uC(t) | Параллельно R3 | З |
| 8 | 2 | E=150; R1=100; R2=15; R3=35; L4=45; C5=4,5 | iR1(t), uL(t) | Параллельно R2 | Р |
| 9 | 1 | J=6; R1=R2=R3=50; R4=100; L5=40; C6=4,5 | iC(t), uR3(t) | Параллельно R2 | Р |
| 10 | 2 | E=210; R1=60; R5=45; L6=60; C3=3,5 | uC(t), uR5(t) | Последова- тельно R5 и L6 | Р |
| 11 | 1 | J=3,5; R1=50; R2=25; R6=65; L7=65; C5=7 | iR2(t), uL(t) | Последова- тельно R6 и L7 | Р |
| 12 | 2 | E=145; R1=70; R3=75; L4=60; C6=5 | uR3(t), uC(t) | Последова- тельно C6 | Р |
| 13 | 1 | J=4; R1=R2=40; R6=80; L1=75; C5=8 | iR6(t), uC(t) | Последова- тельно R1 | Р |
| 14 | 4 | E=75; R2=60; R5=90; L1=85; C3=6 | iL(t), uR5(t) | Последова- тельно R5 | Р |
| 15 | 1 | J=1,4; R1=50; R3=60; R4=90; L5=120; C6=10 | iR1(t), uL(t) | Параллельно R3 | З |
| 16 | 1 | J=6; R1=R3=100; R6=400; L7=20; C5=2 | iC(t), uR6(t) | Параллельно R3 | Р |
| 17 | 2 | E=70; R1=250; R5=100; R6=150; L2=25; C4=2,5 | iR5(t), uC(t) | Параллельно R6 | З |
| 18 | 1 | J=6; R1=30; R6=R7=15; L3=35; C4=3,5 | iC(t), uL(t) | Параллельно R7 | З |
| 19 | 2 | E=130; R1=100; R5=70; R6=30; L2=40; C4=4 | iL(t), uR6(t) | Параллельно R5 | Р |
| 20 | 1 | J=5; R1=R6=40; R7=20; L2=30; C5=3 | iL(t), uC(t) | Параллельно R7 | Р |
| 21 | 2 | E=150; R1=R2=100; R4=400; L3=50; C6=5 | iR2(t), uC(t) | Параллельно R2 | З |
| 22 | 1 | J=12; R1=15; R2=R3=10; R4=35; L5=45; C6=4,5 | iL(t), uR3(t) | Параллельно R2 | З |
| 23 | 2 | E=126; R1=200; R2=100; R4=400; L5=60; C6=5,5 | iL(t), uC(t) | Параллельно R2 | Р |
| 24 | 1 | J=5,6; R1=R2=100; R3=150; R4=450; L5=65; C7=6 | iR3(t), uL(t) | Параллельно R2 | Р |
| 25 | 2 | E=74; R1=70; R6=300; L5=50; C4=7 | iC(t), uL(t) | Последова- тельно R6 и L5 | Р |
| 26 | 1 | J=3; R1=100; R3=150; R7=350; L6=80; C4=7,5 | iR7(t), uC(t) | Последова- тельно R7 и L6 | Р |
| 27 | 2 | E=144; R2=120; R4=600; L3=85; C5=9 | iC(t), uL(t) | Последова- тельно C5 | Р |
| 28 | 1 | J=4,5; R1=100; R2=50; R6=350; L7=160; C4=12 | iR2(t), uL(t) | Последова- тельно R1 | Р |
| 29 | 2 | E=53; R1=400; R5=130; L2=100; C4=14 | iR1(t), uC(t) | Последова- тельно R5 | Р |
| 30 | 1 | J=4,2; R1=R2=60; R4=300; L5=140; C7=16 | iR4(t), uC(t) | Параллельно R2 | З |

Список литературы

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. – М.: Высшая школа, 1978.

2. Зевеке Г. Ф. и др. Основы теории цепей. Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. Нейман Л. Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. В двух томах. Том 1. Учебник для вузов. – Л.: Энергоатомиздат, 1981.

4. Матханов П. Н. Основы анализа электрических цепей. Линейные цепи. – М.: Высшая школа, 1980.

5. Касаткин А. С. Электротехника. – М.: Энергия, 1973.

6. Общая электротехника. Учебное пособие для вузов. /Под редакцией А. Т. Блажкина/. – Л.: Энергоатомиздат, 1986.

7. Новгородцев А.Б. 30 лекций по теории электрических цепей. – СПб.: Политехника, 1995.

8. Прянишников В.А. Теоретические основы электротехники.  Курс  лекций. – СПб.: Корона принт, 2000.

9. Прянишников В.А., Петров Е.А., Осипов Ю.М. Электротехника

и ТОЭ в примерах и задачах. Практическое пособие – СПб.: Корона принт, 2001.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Анализ переходного процесса в цепи второго порядка

с нулевыми начальными условиями………………….................................3

2. Анализ переходного процесса в цепи второго порядка

с ненулевыми начальными условиями………………………………….....6

3. Задание 1………………………………………………………………….13

4. Задание 2…………………………………………………………........ ....15

5. Задание 3…………………………………………….........................…....17

6. Задание 4……........................….................................................................19

7. Задание 5…………………..……………………………………...............21

8. Задание 6…………………….…………………….........................….......24

9. Задание 7……...........................…..............................................................26

10. Список литературы..................................................................................29

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНСТИТУТЕ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Ю.А. Климов, В.С. Томасов

В 1930 году техникум точной механики и оптики был реорганизован в учебный комбинат, состоящий из института, техникума и ФЗУ в системе Всесоюзного объединения оптико-механической промышленности.

В те годы электротехническую подготовку в нашем институте проводили кафедры «Электротехники» и «Электроизмерительных приборов». Кафедрой «Электротехники» руководил проф. Салтыков Л.Н., а кафедрой «Электроизмерительных приборов» проф. Шишелов Л.П.

С сентября 1933 года исполнять обязанности заведующего кафедрой «Электротехники» нашего института начинает Рукавишников Н. Н, а с ноября 1937 года, на заведование кафедрой назначается Солодовников А. А., известный специалист в области электротехники, электроизмерительных приборов и оборудования.

Во время войны при эвакуации ЛИТМО в г. Черепаново кафедрой руководил доц., к.т.н. Березниковский С. Ф.; штатное расписание кафедры в те годы насчитывало всего 4 человека.

После возвращения ЛИТМО из эвакуации в 1944 году кафедрой заведует Березниковский С.Ф., которого 25 января 1945 года освобождают от обязанностей заведующего кафедрой «Общей и специальной электротехники» и назначают заведующим этой кафедрой профессора Зилитенкевича С.И.

В послевоенные годы в целом по стране и в Ленинграде ощущался дефицит опытных преподавателей высшей школы и руководство институтом пригласило в качестве заведующего кафедрой «Общей и специальной электротехники» известного ученого, педагога и методиста Пиотровского Л. М. Большинство учебников по электрическим машинам в ту пору было написано либо лично Пиотровским Л.М., либо в соавторстве с другими видными учеными.

В 1948 году на базе кафедры «Общей и специальной электротехники» образуются кафедры: «Общей электротехники и электрических машин» зав.каф. доц. Березниковский С.Ф., «Теоретических основ электротехники» зав. каф. проф. Слепян Л.Б. и «Электроизмерительных приборов» исполняющий обязанности зав. каф. проф. Слепян Л.Б

В 1951 году кафедры «Электротехники» и «ТОЭ» объединяют в единую кафедру «Электротехники и ТОЭ» под руководством доц. Березниковского С.Ф. в составе Радиотехнического факультета,

В 1956 году на Радиотехническом факультете вновь образуются две кафедры – «ТОЭ» зав. каф. доц. Сочнев А.Я. и «Электрических машин» зав. каф. доц. Березниковский С.Ф.

В июле 1958 года доц Сочнева А.Я. освобождают от обязанностей зав. каф. «ТОЭ» , а доц. Фунтова Н.М. назначают в.и.о. зав. каф. и избирают по конкурсу на должность заведующего в 1960 году.

В 1961 году в ЛИТМО на должность заведующего кафедрой «Электрических машин» приглашают профессора Сахарова А.П.

В 1965 году на должность заведующего кафедрой «Электрических машин» избирается доц., к.т.н. Глазенко Т.А.

В 1968 году кафедры «ТОЭ» и «Электрических машин» объединяются в единую кафедру «Электротехники» под руководством Т.А. Глазенко.

Татьяна Анатольевна Глазенко в 1948 году с отличием закончила энергетический факультет Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. В 1953 году она защитила кандидатскую диссертацию и в 1966 году докторскую диссертацию. Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, почетный член Электротехнической академии России проф. Глазенко Т.А. двадцать пять лет возглавляла кафедру. Она являлась видным, творчески активным ученым, автором более 200 опубликованных научных работ.

В 1990 году на должность заведующего кафедрой избирается проф., д.т.н. Герман - Галкин С.Г.

В 1996 году кафедра «Электротехники» была переименована в кафедру «Электротехники и прецизионных электромеханических систем».

С 1991 года кафедрой руководит доцент кандидат технических наук Томасов Валентин Сергеевич.

Сегодня в составе кафедры: заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, действительный член Международной Энергетической академии, профессор, д.т.н. Сабинин Ю.А., проф., д.т.н. Овчинников И.Е., доц., к.т.н. Толмачев В.А., доц., к.т.н. Губанов Н.Н., доц., к.т.н. Кротенко В.В., доцент, к.т.н. Кардонов Г.А., доц., к.т.н. Осипов Ю.М., доц., к.т.н. Петров Е.А., доцент, к.т.н. Синицын В.А., доц., к.т.н. Усольцев А.А., доцент, к.т.н. Шалин В.М., доцент, к.т.н. Соловьев В.И. ст. преп., к.т.н.

Махин И.Е., доц. Гурьянов В.А., асс. Денисов К.М. асс., к.т.н. Денисова А.В., асс. Осипов Д.В., ассистент Никитина М.В., асс. Серебряков С. А.

Евгений Алексеевич Петров

# АНАЛИЗ ПРЕХОДНЫХ РОЦЕССОВ В

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Учебное пособие по курсам электротехники и ТОЭ

В авторской редакции

Компьютерная верстка и дизайн                                           Е. А. Петров

Зав. редакционно-издательским отделом                            Н. Ф. Гусарова

Лицензия ИД № 00408 от 5.11.99

Подписано к печати

Отпечатано на ризографе. Тираж       экз. Заказ №