Задание N1: Математическое моделирование двухмассового механизма

1)  Реализовать двухмассовую модель механизма в уравнениях состояния в среде     Mathcad.

2)  Снять на математической модели реакцию механизма на скачок момента М величиной 0.1Мном. Вывести графики 1(t), 2(t), M12(t).

3)  Сравнить параметры полученных кривых с расчетными. Выводы о результате сравнения расчетных характеристик с экспериментальными.

Задание N2. Моделирование и анализ переходных процессов в обобщенном двигателе.

- Для заданного варианта рассчитать характер и время электромеханических переходных процессов.

- Записать и реализовать среде Mathcad векторно-матричную модель двигателя с одномассовым  механизмом.

- Получить графики зависимостей   M(t)  и 1(t) для случаев

а) реакция на скачок управляющего воздействия от 0 до  0.10 ном при нулевом моменте нагрузки  М с=0;

б) реакция на скачок момента нагрузки от 0 до  0.1Мном при нулевом управляющем воздействии.

- Определить по графикам начальные и принужденные значения скорости и момента и время переходного процесса и сравнить с расчетными.

- Записать и реализовать среде Mathcad векторно-матричную модель ЭМП с двухмассовым  механизмом.

- Получить графики зависимостей   M(t), M12(t) , 1(t), 2(t)  для случаев 3,а и 3,б.

- Сформировать  выводы по результатам сравнения характеристик двигателя с одномассовым и двухмассовым механизмами.

Задание N3:  Синтез и моделирование унифицированного контура регулирования момента

1)   Рассчитать коэффициент датчика момента из условия поддержания номинального момента    при  величине напряжения задания  10В.

2)   Рассчитать параметры ПИ-регулятора момента из условия настройки системы на

технический  оптимум.

3)  Реализовать математическую модель контура в пакете MathCad.

4)  Снять реакции M(t), Uy(t), eps(t) на скачкообразное  изменение задающего  воздействия при нулевых  начальных условиях , исключив влияние эл. /мех.  связи.   Определить параметры M(t):время первого  согласования tp1,  перерегулирование , время  переходного процесса  tп  и   сравнить с параметрами  эталонной кривой.

5)  Выполнить программу п.4 c учетом эл./мех. связи.

Задание N4:  Синтез и моделирование одноконтурной системы регулирования скорости                                         ПИ-регулятором

1)   Рассчитать коэффициент датчика  скорости из условия поддержания номинальной скорости при     величине напряжения задания  10В.

2)   Рассчитать параметры ПИ-регулятора скорости из условия настройки системы на технический оптимум.

3)  Реализовать математическую модель контура в пакете MathCad.

4)  Снять реакции ω1(t),Uy(t),eps(t) на скачкообразное  изменение задающего  воздействия при нулевых  начальных условиях  и нулевом моменте нагрузки.   Определить параметры кривой ω1(t): время первого  согласования tp1,  перерегулирование , время  переходного процесса  tп и сравнить с параметрами  эталонной кривой.

5)  Снять реакции ω1(t), Uy(t),eps(t) на скачкообразное изменение момента нагрузки при нулевых  начальных условиях  и нулевом задании .   Определить параметры кривой ω1(t):  максимальный динамический выброс скорости и   время  переходного процесса  tп и сравнить с параметрами  эталонной кривой.

Задание N5:  Синтез и моделирование двухконтурной системы регулирования скорости                                           ПИ-регулятором

1)  Рассчитать коэффициент передачи датчика  скорости из условия поддержания номинальной скорости   при  величине напряжения задания  10В и коэффициент датчика момента из условия    обеспечения номинального момента  при напряжения задания  на входе контура регулирования момента - 10В.

2)  Рассчитать параметры регуляторов из условия оптимальной настройки контуров.

3) Реализовать математическую модель контура в пакете MathCad.

4)  Получить  реакции ω1(t), Uзад м(t), М(t), eps2(t) на скачкообразное  изменение задающего воздействия величиной  0.1 ω1ном  при нулевых  начальных условиях  и нулевом моменте  нагрузки. Определить параметры кривой ω1(t): время первого  согласования tp1,  перерегулирование , время  переходного процесса  tп и сравнить с параметрами  эталонной кривой.

5)  Получить реакции ω1(t), Uзад м(t), М(t),  eps2(t)  на скачкообразное изменение момента нагрузки  величиной  0.1 Мном при нулевых  начальных условиях  и нулевом напряжении задания .  Сравнить параметры  ω1(t) :  максимальный динамический выброс скорости,  время  переходного   процесса  tп   с параметрами  эталонной кривой.

Задание N6:  Синтез и моделирование следящего электропривода

1)  Рассчитать коэффициент передачи датчика  скорости из условия поддержания номинальной скорости       при величине напряжения задания  10В , коэффициент передачи датчика момента - из условия     обеспечения номинального момента  при напряжения задания  на входе контура     регулирования момента - 10В и коэффициент передачи датчика углового положения-  из условия обеспечения вращения вала на 3600  при напряжения задания  на входе контура     регулирования угла  - 10В .

2)  Рассчитать параметры регуляторов из условия оптимальной настройки контуров.

4) Реализовать математическую модель системы с П- регулятором угла в пакете MathCad.

3)  Получить  реакции α(t), ω1(t), Uзад м(t), М(t),eps2(t) на скачкообразное  изменение     задающего воздействия   при нулевых  начальных условиях и нулевом      моменте нагрузки. Определить параметры кривой α(t) : время первого  согласования, перерегулирование,     время переходного процесса и сравнить с параметрами  эталонной кривой.

4)  Получить реакции α(t), 1(t), Uзад м(t), М(t), eps2(t)   на скачкообразное изменение

момента нагрузки величиной  0.1 Мном при нулевых  начальных условиях  и нулевом

напряжении задания. Оценить по величине и времени динамическое отклонение угла в процессе парирования возмущения по нагрузке привода.