Лабораторная работа 3

Исследование двухфазного исполнительного асинхронного двигателя

Цель работы – экспериментальное определение механических и регулировочных характеристик двухфазного асинхронного двигателя с полым немагнитным ротором (АДИД) при амплитудном управлении.

##### Указания к выполнению работы

К выполнению работы следует приступать после изучения раздела «Исполнительные асинхронные двигатели» учебной литературы [7], [8], [11], приведенной в конце пособия.

##### 1. Описание лабораторной установки

Схема лабораторной установки для определения механических и регулировочных характеристик приведена на рисунке 3.1.

В качестве исследуемого в установке используется двигатель АДП-262, паспортные данные которого представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Напряжение обмотки возбуждения | 110 В | Ток обмотки возбуждения | 0,23 А |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение обмотки управления | 125 В | Ток обмотки управления | 0,58 А |
| Частота сети | 50 Гц | Нагрузочный момент | 0,05 Нм |
| Коэффициент трансформации | 0,88 | Скорость вращения | 1850 об/мин |
| Число пар полюсов | 1 | Скорость холостого хода | 2650 об/мин |
| КПД | 19,2 % | Мощность | 9,5 Вт |

Напряжение питания обмотки управления исследуемого двигателя (ИД) регулируют автотрансформатором ("регулятор ИД") и контролируют вольтметром "V". Включение вольтметра в цепь обмотки управления или обмотки возбуждения осуществляется переключателем "ОУ ИД/ОВ ИД".

Нагрузочная машина (НМ) установки того же типа, что и ИД. Управление НМ осуществляется выключателем "S1", подключающим обмотку возбуждения к сети; переключателем "реверс НМ", осуществляющим изменение направления ее вращения, и автотрансформатором "регулятор НМ", с помощью которого изменяют величину нагрузочного момента.

Значение момента нагрузки определяют по угловому отклонению свободно подвешенного корпуса ИД.

Скорость вращения в установке определяют по показаниям гальванометра, подключенного к выходу тахогенератора (ТГ) и проградуированного в оборотах в минуту.

Уравнение механической и регулировочной характеристик АДИД в относительных единицах имеет вид

,	(3.1)

где  – скорость вращения ротора отнесённая к скорости вращения в режиме холостого хода  при единичном эффективном коэффициенте сигнала –  ( и  – соответственно напряжения на обмотках управления и возбуждения, а – коэффициент трансформации АДИД). Единичный коэффициент сигнала соответствует работе двигателя при номинальных напряжениях обмоток возбуждения и управления, а т.к. во всех режимах напряжение обмотки возбуждения остается номинальным и коэффициент трансформации является константой, то коэффициент сигнала можно определить как отношение напряжения обмотки управления к номинальному напряжению, т.е.

.	(3.2)

Нагрузочный момент АДИД в выражении (3.1) определяют по отношению к пусковому моменту , измереннному при номинальных напряжениях  и , т.е. при :

.	(3.3)

При постоянном напряжении обмотки управления  () выражение (3.1) соответствует механической характеристике АДИД (), а при постоянном нагрузочном моменте () – регулировочной характеристике ().

#### 2. Программа работы

2.1	Экспериментальное определение механических характеристик.

2.2	Экспериментальное определение регулировочных характеристик.

###### 3. Методика выполнения работы

  - Определение механических характеристик.

  - Подключить установку к сети переменного тока 127 В/50 Гц ("Вкл").

  - Подключить вольтметр "V" к обмотке возбуждения ИД (переключатель "ОУ ИД/ОВ ИД" в положение "ОВ ИД") и регулятором "сеть" установить номинальное напряжение 110 В.

  - Переключить вольтметр на обмотку управления и с помощью регулятора ИД подать номинальное напряжение 125 В, контролируя его по вольтметру "V".

  - Подключить к сети обмотку возбуждения НМ ("S1")

  - Установить "регулятор НМ" в крайнее левое положение (против часовой стрелки) и переключателем "реверс НМ" установить согласное направление вращения НМ и ИД, отметив при этом положение переключателя. Признаком согласованности направлений вращения машин является увеличение скорости вращения роторов при выводе регулятора НМ из крайнего левого положения.

  - Плавным вращением регулятора НМ по часовой стрелке установить указатель нагрузочного момента на нулевую отметку шкалы (режим идеального холостого хода ИД) и, отметив по индикатору скорость вращения ротора, занести полученное значение в ячейку  таблицы 3.2.

  - Регулятором НМ снизить нагрузочный момент и занести в таблицу показания указателей момента и скорости.

  - Повторить п. f для 23 точек, вращая регулятор НМ против часовой стрелки до крайнего левого положения.

  - Переключателем "реверс НМ" изменить направление вращения нагрузочного двигателя на встречное и, плавно увеличивая напряжение регулятором НМ, остановить вращение роторов, а затем, отметив отклонение указателя момента, занести полученное значение пускового момента в ячейку  таблицы результатов.

  - Повторить п.п. f и g.

  - Регулятором ИД изменить напряжение обмотки управления по указанию преподавателя и снять новую механическую характеристику, повторяя п.п. ej.

  - По выражениям (3.2) и (3.3) рассчитать относительные значения ,  и  и занести их в таблицу.

  - Для каждой строки таблицы по значениям  и  рассчитать по выражению (3.1) теоретическое значение скорости вращения  и определить погрешность экспериментальных данных как

3.2	Определение регулировочных характеристик.

- Выполнить п.п. a, b и c раздела 3.1.

- Переключить вольтметр на обмотку управления и с помощью регулятора ИД подать номинальное напряжение 125 В, контролируя его по вольтметру "V".

- Установить переключатель "реверс НМ" в положение, соответствующее согласному вращению двигателей (см. п. e раздела 3.1) и плавным вращением регулятора НМ установить указатель нагрузочного момента на нулевую отметку шкалы.

- Занести  в таблицу 3.2 показания индикатора скорости  вращения.

- Плавно снижая напряжение ОУ ИД с интервалом 1015 В и поддерживая постоянным момент нагрузки с помощью регулятора НМ (при необходимости изменить направление вращения переключателем "реверс НМ"), повторять п. d до момента остановки ротора.

- Снять новую регулировочную характеристику, повторяя п.п. be и поддерживая постоянным значение нагрузочного момента заданное преподавателем.

- Выполнить п.п. l и m раздела 3.1.

Содержание отчёта

- Цель работы.

- Схема лабораторной установки.

- Расчётные формулы и результаты расчетов

- Заполненные таблицы 3.1 и 3.2.

- Графики экспериментальных и расчетных механических и регулировочных характеристик, а также графики погрешностей.

- Выводы по сопоставлению экспериментальных и расчетных данных.

Таблица 3.2.

| Механические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Регулировочные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UОУ |  | М |  | n |  |  |  | М |  | UОУ |  | n |  |  |  |
| [В] | [о.е.] | [дел] | [о.е.] | [об/мин] | [о.е.] | [о.е.] | [%] | [дел] | [о.е.] | [В] | [о.е.] | [об/мин] | [о.е.] | [о.е.] | [%] |
| 125 | 1,0 | 0 | 0 | n0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1,0 | ### | ### /n0 | 1,0 | 0 |
|  |  | ## | ## /Mп | ### | ### /n0 |  |  |  |  | ** | ** /125 | ### | ### /n0 |  |  |
|  |  | Mп | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ** | ** /125 | ## | ## /Mп | ### | ### /n0 |  |  | ## | ## /Mп | ** | ** /125 | ### | ### /n0 |  |  |
|  |  | ## | ## /Mп | ### | ### /n0 |  |  |  |  | ** | ** /125 | ### | ### /n0 |  |  |
|  |  | ## | ## /Mп | ### | ### /n0 |  |  |  |  | ** | ** /125 | 0 | 0 |  |  |
| ** | ** /125 | ## | ## /Mп | ### | ### /n0 |  |  | ## | ## /Mп | ** | ** /125 | ### | ### /n0 |  |  |
|  |  | ## | ## /Mп | ### | ### /n0 |  |  |  |  | ** | ** /125 | ### | ### /n0 |  |  |
|  |  | ## | ## /Mп | ### | ### /n0 |  |  |  |  | ** | ** /125 | 0 | 0 |  |  |