Лабораторная работа 7

Исследование тахогенератора постоянного тока

Цель работы – исследование статических характеристик тахогенератора постоянного тока, определение погрешностей нелинейности и асимметрии тахогенератора.

Указания по выполнению работы

Перед выполнением работы следует изучить раздел "Тахогенераторы постоянного тока"  в одном из учебников [6]-[8] рекомендованной литературы, указанной в конце настоящего пособия.

1. Описание лабораторной установки

Схема установки, используемой в лаборатории для исследования характеристик тахогенератора постоянного тока, приведена на рис.7.1.

V

Я1

Я2

А

Rн

P4830

РН

~220 B

Я1

Я2

ТГ

ПМ

ЦАТ-3М

п

Рис.7.1

Установка содержит исследуемый тахогенератор ТГ, двигатель постоянного тока ПМ, регулятор напряжения РН, цифровой автоматический тахометр ЦАТ-3М и магазин сопротивлений.

В качестве ТГ используется двигатель постоянного тока с полым печатным ротором и возбуждением от постоянных магнитов ДПР-52-Н1-03. Технические характеристики двигателя сведены в таблицу 6.1.

Двигатель постоянного тока ПМ, предназначенный для приведения во вращение ротора тахогенератора, по своим техническим данным идентичен испытуемому. Валы обеих машин жестко связаны с помощью соединительной муфты и имеют, следовательно, одинаковую скорость вращения.

Регулятор напряжения РН служит для регулирования скорости двигателя путем изменения напряжения на его якоре.

Вольтметр V и амперметр А предназначены для контроля напряжения на якоре и тока якоря ТГ.

Магазин сопротивлений типа Р4830 используется в качестве сопротивления нагрузки Rн тахогенератора.

Измерение скорости вращения вала испытуемой машины производится цифровым автоматическим тахометром ЦАТ-3М. Тахометр имеет диапазон измерения скорости вращения 0-150 об/с с индикацией результата в десятичной системе на световом табло.

2. Программа работы

2.1 Снятие выходной характеристики тахогенератора при холостом ходе и под нагрузкой.

2.2 Снятие зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки Uвых(Rн) при номинальной скорости nн.

3. Методика выполнения работы

3.1 Снятие выходной характеристики тахогенератора при холостом ходе и под нагрузкой.

- Ознакомиться с лабораторной установкой.

- Установить на магазине сопротивлений значение сопротивления нагрузки Rн=100 кОм и включить тумблеры "Сеть" регулятора напряжения РН и цифрового тахометра.

- Последовательно устанавливая посредством регулятора РН скорость вращения ротора 0; 10; 20…100 об/с, фиксировать выходное напряжение тахогенератора по вольтметру V, занося результаты в таблицу 7.1.

Таблица 7.2

| № п/п | п | Левое вращение |  |  |  | Правое вращение |  |  |  | ΔU а% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uвых | Ктг | Uэт | ΔU н% | Uвых | Ктг | Uэт | ΔU н% |  |
|  | об/с | В | B⋅cоб | В | % | В | B⋅cоб | В | % |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Изменив полярность напряжения на якоре приводного двигателя переключением проводников на выходных зажимах «+U» и «-U» регулятора РН, повторить цикл измерений, занося результаты в таблицу 7.2.

- Установить с помощью магазина сопротивлений значение Rн=200 Ом.

- Повторить цикл измерений, занося результаты в таблицу 7.3, аналогичной по содержанию таблице 7.2.

- При оформлении отчета рассчитать коэффициент передачи Ктг и выходное напряжение тахогенератора эталонной линейной характеристики Uэт*, соответствующие скорости вращения ротора п* по следующим формулам

Kтг|n=n=Uвыхn,                   Uэт|n=n=Uвых|n=100обс100n.

Здесь п*=0; 10; 20 … 100 об/с – скорость вращения ротора, Uвых* – выходное напряжение тахогенератора, соответствующее скорости вращения ротора  п*.

- Рассчитать погрешности нелинейности ΔU н% и асимметрии ΔU а% тахогенератора по формулам

ΔU н%=100·(Uвых* - Uэт*)/Uвых н,

ΔU а%=100·(Uпр* - Uлев*)/[0.5·(Uпр*+Uлев*)],

где Uвых н – выходное напряжение тахогенератора при номинальной скорости вращения ротора, Uпр* и Uлев* – выходные напряжения тахогенератора соответственно при правом и левом вращении якоря с одной и той же скоростью п*.  Результаты расчета поместить в таблицы 7.2-7.3.

3.2 Снятие зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки Uвых(Rн) при номинальной скорости nн.

- Устанавливая последовательно значения сопротивления Rн в соответствии со столбцом 2 таблицы 7.4 и каждый раз с помощью регулятора РН корректируя скорость приводного двигателя на уровне n=nн=75 об/с, измерять значение выходного напряжения тахогенератора, занося результаты в столбец 4 таблицы 7.4.

Таблица 7.4

| № п/п | п, об/мин | Rн, Ом | Uвых, В | Ктг, B⋅cоб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 75 | 10000 |  |  |
| 2 | 75 | 1000 |  |  |
| 3 | 75 | 200 |  |  |
| 4 | 75 | 100 |  |  |
| 5 | 75 | 50 |  |  |
| 6 | 75 | 25 |  |  |
| 7 | 75 | 12 |  |  |

- При выполнении отчета по результатам измерений необходимо рассчитать значение коэффициента передачи тахогенератора Ктг.

Содержание отчета

- Схема лабораторной установки.

- Таблица 7.1, идентичная таблице 6.1.

- Графики характеристик Uвых(n) и Uвых(Rн), построенные по данным таблиц 7.2-7.4.

- Заполненные табл.7.2-7.4.

- Расчетные соотношения и результаты расчета.

- Выводы по работе.