# Лекция 23

Двухконтурная система с ПИ-регулятором скорости

Структурная схема системы с ПИ-регулятором скорости представлена на рис. 23.1. ПИ- регулятор момента с коэффициентом передачи Кп1 и временем изодрома Ти1 представлен на рис.23.1 детализированной структурной схемой. Аналогично представлен ПИ-регулятор скорости с коэффициентом передачи Кп2 и временем изодрома Ти2 Через ps1 и ps2  обозначены ошибки соответственно на входах контуров регулирования момента и скорости. Выходное напряжение uзад(м)  регулятора скорости является задающим для подчиненного контура регулирования момента.

Км

Кп1

Кп 1/Tи1

Кп2

K

Uзад



eps2



uзад м

yp2





uу

eps1



M

Mc

1/p

1

_

_

_

_

_

Рис.23.1

Кп 2/Tи2

1/p



Математическая модель системы содержит 5 уравнений состояния

Tпр d0/dt= - 0   +Kпр uу

Tэ Ì· = 0 - M- 1,

J w1·= M- Mc

yð1·=  ps1

yð2·= ps2,

где к известным переменным состояния, характеризующим энергети-ческую подсистему ЭМС,  добавлены выходы интеграторов ПИ-регу-ляторов    yp1  и yp2 ,   , характеризующие состояние информационной подсистемы.

Для формирования модели к уравнениям состояния следует добавить уравнения связей, по существу, формирующие из задающего воздействия и координат состояния управляющее воздействие uу  на входе управляемого преобразователя (или на входе энергетической подсистемы).   Как видно последнее связано с ошибками  ps2( на входе регулятора скорости) и  ps1 (на входе регулятора момента )

ps2 uзад - К 1

ps1 ps2Кп2 - Км М+ yp2 (Кп2/Ти2)

uу=ps1Кп1 +(Кп1/Ти1)yp1

Исключая переменные ( в виде ошибок) из уравнений связи (последовательно, начиная с первого), получим

uу= Кп1 Кп2 uзад - Кп1 Кп2 К 1 - Кп1 Км М + yp1(Кп1/Ти1) - yp2 (Кп1Кп2/Ти2)

Оптимизация контуров регулирования

Внутренний (подчиненный ) контур регулирования момента имеет унифицированную структуру и содержит ПИ-регулятор момента , пара-метры  которого выбираются из условия настройки контура на технический оптимум, т.е.

Ти1= Тэ  ;  Тпр=Т1 ;   Кп 1=Тэ  / 2КпрTпр Км

Передаточная функция замкнутого  контура регулирования момента примет вид

Wзм(p)=1/Kм2Tпр2p2+2Tпрp+1,

или после известного упрощения

Wзм(p)=1/Kм2Tпрp+1.

Тогда структурная схема контура регулирования скорости примет вид



1

uзад eps2                                                         М Мс

K



Рис. 23.2

Передаточная функция разомкнутого контура

Wp(p)=1(p)/ ps*2(p)= Кп2Кω(Ти2p+1)Ти2КмТмβp2(2Тпрp+1)

Сравнивая ее с передаточной функцией эталонной системы, настроенной на симметричный оптимум

Wpэ2(p)=4Tμ+18Tμ2p2(1+pTμ)

и принимая в качестве малой некомпенсированной постоянной времени величину 2Тпр =Т2=2 Т1. получим параметры ПИ-регулятора скорости: время изодрома

Ти2= 4 Т2 = 8Тпр

и коэффициент передачи Кп2 из условия

8Т22= КмТм4Т2 / Кп2К

Следовательно,         Кп2 = КмТм / К 2Т2

или

Кп2 = КмТм / К4Тпр

Статические и динамические характеристики контура с такими настройками относительно задающего (управляющего) воздействия соответствуют характеристикам стандартной системы, настроенной на симметричный оптимум. Передаточная функция замкнутого контура по управлению имеет вид

WЌ–(p)=ω1(p)ωзад(p)=4Тμ2p+18Тμ23p3+8Tμ22p2+4Tμ2p+1,

или

Wзс(p)=ω1(p)ωзад(p)=8Тпрp+164Тпр3p3+32Tпр2p2+8Tпрp+1.

При этом

а) Контур не имеет статической и скоростной ошибки, относительно  сигнала задания (система обладает астатизмом второго порядка по управлению). В литературе часто такую систему называют двукратно-интегрирующей.

б) Время переходного процесса по управлению составляет величину

tп  12Т2    24Т1   24Тпр  ,

однозначно определяется величиной постоянной времени управляемого электрического преобразователя и в 4 раза  превышает время переходного процесса в контуре регулирования момента.

в) Перерегулирование при отработке скачка задания контуром, настроенным на симметричный оптимум, составляет, как известно, величину 43%. Для уменьшения его до величины 8.3% на входе контура, в канале формирования сигнала задания устанавливается фильтр в виде апериодического звена с передаточной функцией

Wф(p)=uзад (p)/ uвх(p)= 1/ (Тфp +1),

причем постоянная времени фильтра выбирается из условия компенсации числителя передаточной функции замкнутой системы, т.е.

Тф= 4 Т2    8Т1   8Тпр.

Для учета такого фильтра математическую модель системы следует дополнить еще одним уравнением

uзад=-1Тфuзад+1Тфuвх

Рассмотрим далее характеристики  контура относительно возму-щающего воздействия (момента нагрузки Мс)

Преобразуя схему известным образом, получим

Рис.23.3

Wзс(p)

1

Мс

1

Передаточная функция системы по возмущению

Wв(p)=−8ТпрpКм(2Тпрp+1)Кп2Кω(8Тпрp+1)8Тпрp+164Тпр3p3+32Tпр2p2+8Tпрp+1

или с учетом выражения для коэффициента передачи ПИ-регулятора оптимизированного контура

Кп2 = КмТм / К4Тпр

Wв(p)= −32Тпр2p(2Тпрp+1)βТм(64Тпр3p3+32Tпр2p2+8Tпрp+1)

Найдем операторное изображение ошибки контура (p)  в виде изменения скорости, обусловленного скачкообразным приложением момента статической нагрузки при нулевом задании по скорости и нулевых начальных условиях

(p)   =−Мсp32Тпр2p(2Тпрp+1)βТм(64Тпр3p3+32Tпр2p2+8Tпрp+1)

Находя установившееся значение ошибки в системе как

Δω.уст= limp→0pΔω( p)=0,

установим, что эта ошибка равна нулю при любом  моменте нагрузки Мс , и следовательно,  в пределах зоны пропорциональности УПП механические характеристики определяются выражением

1=зад

и по форме не отличаются от аналогичных характеристик одноконтурной системы регулирования скорости с ПИ-регулятором.

Для оценки характера процесса парирования скачкообразного возмущения определим переходную характеристику системы по возмущению, используя операторное изображение ошибки

(t)   =−32МсТпр2βТмL-12Тпрp+164Тпр3p3+32Tпр2p2+8Tпрp+1

Корни полинома знаменателя выражения, заключенного в фигурные скобки, известны:

p1= -1/ 2T2=-1/4Tпр;

p2,3= -1/ 4T2 j3/ 4T2=-1/ 8Tпр j3/ 8Tпр

Используя формулу разложения, находим

Δω(t)=−4МcТпрβТмe-t/4Tпр+e-t/8Tпр[3 Sin(3 t/8Tпр)-Cos(3 t/8Tпр)(23.1)

График полученной зависимости представлен на рис. 23. 4.

Рис. 23. 4

Анализ ее показывает, что время парирования возмущения равно времени переходного процесса по управлению, т.е.  tп 24 Тпр  и  вдвое превышает время парирования возмущения в ранее рассмотренной системе с П-регулятором и настройкой на технический оптимум

Для приближенной оценки  максимального  значения динамического отклонения скорости макс заметим, что оно имеет место в момент времени    t*6 Тпр.   Подставляя значение t* в формулу 23.1, получим

макс (t*) 3.54 (Мс/J) Тпр

Настройка контура регулирования скорости на симметричный оптимум широко используется на практике в связи с простотой технической реализации и наличием астатизма первого порядка по возмущению. Однако, как было установлено, перерегулирование при реакции на скачок управляющего воздействия  в 10 раз больше , чем в системе , с контуром скорости, настроенным на технический оптимум. Снижение величины перерегулирования без использования входного сглаживающего фильтра и при сохранении астатизма по моменту нагрузки. свойственного двукратноинтегрирующей системе,  возможно в трехконтурной системе регулирования скорости.